广东财经大学广州校区零星维修常用项目全费用综合单价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.拆原有旧涂膜防水层，清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等； 2.聚氨酯二遍911涂膜防水 2mm厚； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 73.46 |
| 2 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆 20mm厚； | m2 | 1 | 29.99 |
| 3 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆 30mm厚； | m2 | 1 | 43.04 |
| 4 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆 40mm厚； | m2 | 1 | 45.08 |
| 5 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆 50mm厚； | m2 | 1 | 52.62 |
| 6 | 彩钢板屋面 | 1.彩钢板屋面 安装与S/C型轻型钢檩条；上，彩钢夹芯板（不含檩条）。 | m2 | 1 | 149.48 |
| 7 | 防水砂浆 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 50mm； 2. 防水砂浆。 | m2 | 1 | 65.72 |
| 8 | 铺耐碱网格布 | 1、面层材料：铺耐碱网格布； 2、粘结材料：专用铺耐碱网格布粘贴材料。 | m2 | 1 | 15.22 |
| 9 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶； 2.工作内容：土方挖、运、填、基底平整夯实、运料、淋砖、砂浆（制作）运输、砌砖； 3.1:2.5水泥砂浆找平层 台阶 20mm。 | m2 | 1 | 194.46 |
| 10 | 零星砌砖 | 1.适用于以下施工部位：蹲台、煤箱、花台、生活间水池支承池槽的砖腿、踏步两侧砌体、台阶两侧砌体、竖风道、房上烟囱，毛石墙的门窗立边、窗头虎头砖等； 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm； 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1:2.5。 | m2 | 1 | 245.69 |
| 11 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm； 2.墙体类型:120实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5。 | m3 | 1 | 775.00 |
| 12 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm； 2.墙体类型:180实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5。 | m3 | 1 | 756.12 |
| 13 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm； 2.墙体类型:240实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5。 | m3 | 1 | 739.05 |
| 14 | 轻质砖砌砖间墙 | 1.轻质混凝土小型砌块内墙 墙体厚度 11.5cm； 2.水泥石灰砂浆 M7.5。 | m3 | 1 | 565.45 |
| 15 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌明沟 两边1/2砖； 2.垫层材料种类、厚度:混凝土100厚； 3.混凝土强度等级:C20。 | m | 1 | 155.08 |
| 16 | 水泥砂浆楼地面 | 1.原水泥砂浆层铲除； 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm； 3. 1:2.5 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 38.29 |
| 17 | 水泥砂浆楼地面 | 1.原水泥砂浆层铲除； 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 30mm； 3. 1:2.5 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 47.47 |
| 18 | 水泥砂浆楼地面 | 1.原水泥砂浆层铲除； 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 40mm； 3. 1:2.5 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 56.65 |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 1.原水泥砂浆层铲除； 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 50mm； 3. 1:2.5 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 65.83 |
| 20 | 块料楼地面 300× 300隔热砖 | 1.楼地面块料300×300mm隔热砖 水泥砂浆； 2. 1:2 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 71.59 |
| 21 | 水泥砂浆台阶面 | 1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 1:2.5 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 54.20 |
| 22 | 块料楼梯面层（按 投影面积） | 1.铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆； 2.300x600mm步级抛光砖、踢面130x600mm抛光砖； 3. 1:2 水泥砂浆。 | m2 | 1 | 361.16 |
| 23 | 块料楼地面 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层； 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 3.面层材料品种、规格、颜色:500mm×500mm耐磨砖； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 177.19 |
| 24 | 块料楼地面 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层； 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 3.面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm釉面砖； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 222.7 |
| 25 | 块料楼地面 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层； 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 3.面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm瓷质抛光砖； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 222.7 |
| 26 | 块料楼地面 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层； 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm耐磨砖； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 175.87 |
| 27 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板铺在水泥地面上 平口； 2.防潮层 防潮纸； 3.厚度10mm。 | m2 | 1 | 183.55 |
| 28 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板铺在水泥地面上 平口； 2.防潮层 防潮纸； 3.厚度12mm。 | m2 | 1 | 223.41 |
| 29 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板铺在水泥地面上 平口； 2.防潮层 防潮纸； 3.厚度15mm。 | m2 | 1 | 262.96 |
| 30 | 石材楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 2.楼地面铺人造大理石600*600mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 325.55 |
| 31 | 石材楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 2.楼地面铺人造大理石300*600mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 325.55 |
| 32 | 门槛石 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 2. 门槛铺大理石； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 413.56 |
| 33 | 卫生间耐磨砖面防水重做 | 1.人工单项拆除 块料面层； 2.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜2mm； 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 4.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 251.16 |
| 34 | 厕所沉池地面重做 | 1.人工单项拆除 块料面层； 2.沉厕回填陶粒300mm厚； 3.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜2mm； 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm； 5.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆； 6.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 337.23 |
| 35 | 内墙面油漆 | 1.铲除抹灰面腻子及油漆涂料； 2.抹灰面刮腻子（Y型）二遍； 3.抹灰面普通乳胶漆二遍； 4.材料要求：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 37.09 |
| 36 | 内墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.抹灰面普通乳胶漆二遍； 3.材料要求：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 23.35 |
| 37 | 外墙面油漆 | 1.铲除抹灰面腻子及油漆涂料； 2.抹灰面刮成品腻子二遍 耐水型（N）； 3.抹灰面乳胶漆二遍； 4.材料要求：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 6.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 40.20 |
| 38 | 零星项目砂浆找平 | 1.适用于以下施工部位：挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、扶手、遮阳板、雨篷周边 、碗柜、过人洞、暖气壁池槽、花台以及单体0. 5m²以内少量分散的抹灰； 2.零星项目1:2.5水泥砂浆找平20mm厚。 | m2 | 1 | 120.56 |
| 39 | 墙面零星抹灰 | 1.零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面15+5mm； 2.水泥砂浆1:2.5。 | m2 | 1 | 161.51 |
| 40 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖内墙； 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆1:2:8； 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5。 | m2 | 1 | 34.24 |
| 41 | 硅钙板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨； 2.增加隔音棉； 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm双层硅酸钙板。 | m2 | 1 | 127.14 |
| 42 | 块料墙面更换 | 1.铲除原墙面块料含找平层； 2.砂浆（制作）运输、抹灰、找平、刷水泥浆； 3.选料、切割瓷片、刷水泥膏、贴面砖、擦缝、清洁表面； 4.块料规格：400*400mm陶瓷面砖。 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 176.01 |
| 43 | 块料墙面更换 | 1.铲除原墙面块料含找平层； 2.砂浆（制作）运输、抹灰、找平、刷水泥浆； 3.选料、切割瓷片、刷水泥膏、贴面砖、擦缝、清洁表面； 4.块料规格：300*300mm陶瓷面砖。 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.08 |
| 44 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖100*100*10mm水泥膏 墙面墙裙； 2.水泥膏； 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 45 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖50*50*10mm水泥膏 墙面墙裙 ; 2.水泥膏。 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 46 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖24*60*10mm水泥膏 墙面墙裙； 2.水泥膏； 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 47 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖45*45*10mm水泥膏 墙面墙裙 ； 2.水泥膏； 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 48 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖45*95*10mm水泥膏 墙面墙裙； 2.水泥膏； 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 49 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖145*45*10mm水泥膏 墙面墙裙； 2.水泥膏。 3.铲除原墙面块料含找平层，综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 187.38 |
| 50 | 天棚面油漆 | 1.铲除抹灰面腻子及涂料油漆层； 2.抹灰面刮腻子（Y型）二遍； 3.抹灰面普通乳胶漆二遍； 4.材料要求：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 60.58 |
| 51 | 天棚面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.抹灰面普通乳胶漆二遍； 3.材料要求：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 43.71 |
| 52 | 金属面油漆 | 1.清除金属面油漆； 2.人工喷酚醛铁红防锈漆二遍； 3.金属面酚醛调和漆二遍； 4.材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 63.69 |
| 53 | 立面/平面抹灰层铲除 | 1.人工单项铲除抹灰 墙、柱面、天棚、楼地面； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 20.35 |
| 54 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙、台阶等； 2.综合考虑废料外运20km。 | m3 | 1 | 345.2 |
| 55 | 开门窗洞口 | 1.部位:开洞口（0.1-0.3m2）、临时支顶加固、拆除、清理，归堆、修砌洞边； 2.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 149.9 |
| 56 | 封门窗洞口 | 1.封洞（0.1-0.3m2） 砖墙砌体； 2.M10水泥砂浆； 3.1:2.5水泥砂浆。 | 个 | 1 | 80.38 |
| 57 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨装饰面拆除； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 22.23 |
| 58 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨及装饰面拆除； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 28.52 |
| 59 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:木地板拆除（含木龙骨拆除）； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 20.69 |
| 60 | 立面块料拆除 | 1.拆除部位:墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 48.29 |
| 61 | 平面块料拆除 | 1.楼地面块料面层 水泥砂浆结合层拆除； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 34.32 |
| 62 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 41.28 |
| 63 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有钢栏杆拆除； 2.综合考虑废料外运20km。 | m | 1 | 40.46 |
| 64 | 块料楼地面更换 | 1.拆除原块料面层及找平层、清理基层、砂浆 (制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝 、清洁表面等全部操作过程； 2.面层材料品种、规格、颜色:广场砖100mm×100mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 189.28 |
| 65 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:100mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:500mm×100mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 66 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:120mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:500mm×120mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 67 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:100mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:600mm×100mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 68 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:120mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:600mm×120mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 69 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:100mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:800mm×100mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 70 | 块料踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:120mm； 3.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆； 4.面层材料品种、规格、颜色:800mm×120mm； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 218.74 |
| 71 | 木质踢脚线更换 | 1.原踢脚线铲除； 2.踢脚线高度:100mm； 3.面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 68.89 |
| 72 | 块料楼地面更换 | 1.拆除原块料面层及找平层、清理基层、砂浆 (制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝 、清洁表面等全部操作过程； 2.面层材料品种、规格、颜色:500mm×500mm耐磨砖； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 250.29 |
| 73 | 块料楼地面更换 | 1.拆除原块料面层及找平层、清理基层、砂浆 (制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝 、清洁表面等全部操作过程； 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm瓷质抛光砖； 3.综合考虑废料外运20km 。 | m2 | 1 | 238.19 |
| 74 | 块料楼地面修补 | 1.拆除原块料面层及找平层、清理基层、砂浆 (制作）运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝 、清洁表面等全部操作过程； 2.面层材料品种、规格、颜色:300×300mm磨砖； 3.综合考虑废料外运20km 。 | m2 | 1 | 250.29 |
| 75 | 石材楼地面 | 1.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷1：2 .5水泥浆、抹平压实、抹结合层、铺贴大理石15厚、擦缝、打蜡、擦洁等全部操作过程； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 262.1 |
| 76 | 石材楼地面 | 1.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、刷1：2 .5水泥浆、抹平压实、抹结合层、铺贴花岗石90 0*300*50mm、擦缝、打蜡、擦洁等全部操作过程； 2.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 309.69 |
| 77 | 吊顶天棚更换 | 1.原石膏板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)； 3.600mm×600mm×12mm石膏板面层； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 114.34 |
| 78 | 吊顶天棚更换 | 1.原铝扣板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)； 3.600mm×600mm×0.8mm铝扣板面层； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 204.27 |
| 79 | 吊顶天棚更换 | 1.原铝扣板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) ； 3.300mm×300mm×0.8mm铝扣板面层； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 226.5 |
| 80 | 格栅吊顶更换 | 1.原格栅吊顶拆除； 2.龙骨材料：铝合金龙骨； 3.面层材料品种、规格:铝合金格珊天花100×10 0×50mm 静电喷涂； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 203.02 |
| 81 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ65mm； 3.类型:混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 80.15 |
| 82 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ108mm； 3.类型:混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 138.94 |
| 83 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ150mm； 3.类型:混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 197.73 |
| 84 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ65mm 0.03m²内； 3.类型:砖墙； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 49.03 |
| 85 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ110mm 0.03m²内； 3.类型:砖墙； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 79.5 |
| 86 | 开孔(打洞) | 1.名称:打洞（孔）； 2.规格:Φ150mm 0.03m²内； 3.类型:砖墙； 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5； 5.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 109.97 |
| 87 | 防水涂层 | 1.拆原有旧涂膜防水层，清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等； 2.防水涂层二遍 2mm厚。 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 77.18 |
| 88 | 玻璃拆除 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安有机玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：6mm钢化玻璃； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 142.09 |
| 89 | 玻璃拆除 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：8mm钢化玻璃； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 164.58 |
| 90 | 玻璃拆除 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm钢化玻璃； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 113.65 |
| 91 | 外墙纸皮砖 | 1.拆除原块料面层及找平层、清理基层、砂浆 (制作）运输、切割块料、刷水泥浆、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝 2.磨光、擦缝、清洁表面、打蜡、养护； 3.块料规格：陶瓷面150*150mm外墙砖； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 200.96 |
| 92 | 木门油漆 | 1. 门类型:胶合板门扇； 2.铲除原有木门油漆面； 3.原有木门拆、装（含小五金配件）； 4.油漆品种、刷漆遍数:木材面手扫酚醛调和漆刷面二遍 5.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 6.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 167.23 |
| 93 | 木质门扇更换 | 1.原有木质门扇拆除； 2.新安装5厘夹板木质门扇（含门锁等小五金安装）； 3.木门刮腻子、油调和漆二遍； 4.综合考虑废料外运20km | m2 | 1 | 211.93 |
| 94 | 木门框 | 1.原有木门框拆除； 2.木门框制作及安装（含门边修复）； 3.木门框面层油漆二遍； 4.综合考虑废料外运20km | m | 1 | 85.29 |
| 95 | 木门套更换 | 1.原有木门套拆除； 2. 门套底层12mm胶合板，面层贴3mm饰面胶合板； 3.面层刮腻子、刷清漆二遍（含门边修复）； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 376.51 |
| 96 | 成品木门（框、扇 ) | 1.原有木门框扇拆除； 2.成品木质门无上亮带套安装； 3.含门锁等小五金安装； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 788.98 |
| 97 | 202不锈钢拉闸门安装 | 1. 门框、扇材质:202#不锈钢拉闸门； 2. 品种、厚度:壁厚1.0。 | m2 | 1 | 139.54 |
| 98 | 304不锈钢拉闸门安装 | 1. 门框、扇材质:304#不锈钢拉闸门； 2. 品种、厚度:壁厚1.0。 | m2 | 1 | 139.54 |
| 99 | 202#不锈钢门 | 1.简易不锈钢门制安； 2.不锈钢板材1.0厚； 3.包锁等小五金； 4.款式按采购人要求采购。 | m2 | 1 | 1031.7 |
| 100 | 202#不锈钢防盗门 | 1. 门钢板厚1.0 ，带一面背板（含框、扇）； 2.包锁等小五金； 3.款式按采购人要求采购。 | m2 | 1 | 1111.7 |
| 101 | 202#不锈钢门防盗门 | 1. 门钢板厚1.0 ，加封5mm玻璃（含框、扇）； 2.包锁等小五金； 3.款式按采购人要求采购。 | m2 | 1 | 1385.29 |
| 102 | 不锈钢防盗网 | 1.202#1.0厚不锈钢防盗网制安12*12@120圆管； | m2 | 1 | 217.76 |
| 103 | 不锈钢防盗网 | 1.304#1.0厚不锈钢防盗网制安m12*12@120圆管； | m2 | 1 | 250.7 |
| 104 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除； 2. 甲级单扇钢质防火门安装； 3.含锁等小五金； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 918.43 |
| 105 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除； 2. 甲级双扇钢质防火门安装； 3.含锁等小五金； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 1214.75 |
| 106 | 纱门安装 | 1.金刚纱网，铝合金框1.0厚 | m2 | 1 | 371.32 |
| 107 | 铝合金平开门更换 | 1.原有铝合金平开门拆除； 2. 门框、扇材质:铝合金平开门； 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 692.49 |
| 108 | 全玻地弹门更换 | 1.拆除原有地弹门； 2.全玻地毯门安装； 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃； 4.其他五金：地弹簧、不锈钢拉手（长度30以上 ) 、门锁； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 767.72 |
| 109 | 塑料门更换（含门 框） | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 363.3 |
| 110 | 塑钢门更换（含门 框） | 1.原有塑钢门拆除； 2.塑钢门安装； 3.材料规格：加厚型； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 721.58 |
| 111 | 塑料门扇更换 | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 190.57 |
| 112 | 锁芯更换 | 1. 木门、铝合金门锁芯更换（C级）； 2. 其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 3.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 61.54 |
| 113 | 锁芯更换 | 1. 拉手锁、铁门锁芯更换（B级）； 2. 其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 3.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 66.99 |
| 114 | 球锁/双舌锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.不锈钢球锁/铜芯双舌锁（木门、铝合金门）更换； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 86.61 |
| 115 | 不锈钢豪华型双舌门锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.防盗门装不锈钢双舌门锁； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 147.65 |
| 116 | 拉手锁（会议室门 ) 更换 | 1.原有门锁拆除； 2.304不锈钢拉手锁； 3. 其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4. 综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 147.65 |
| 117 | 防火门门锁更换( 带拉手) | 1.原有门锁拆除； 2.防火门装不锈钢门锁； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 147.65 |
| 118 | 抽屉锁单锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁、信箱锁单锁； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.单次更换5套以上，单价按8折算； 5.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 21.8 |
| 119 | 抽屉锁（一拖三）更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁一拖三；； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.单次更换5套以上，单价按8折算； 5.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 27.25 |
| 120 | 锁牌安装 | 1.304不锈钢锁牌安装。 | 套 | 1 | 14.87 |
| 121 | 门合页更换 | 1.原有合页拆除； 2.1.0mm厚304D不锈钢合页安装； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 18.78 |
| 122 | 柜门延时合页（铰链）更换 | 1.原有合页拆除； 2.材质：304不锈钢铰链； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 18.78 |
| 123 | 铝合金窗扣锁更换 | 1.原有窗锁拆除； 2.铝合金窗扣锁安装； 3.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 47.37 |
| 124 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：4寸、6寸、8寸； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 19.7 |
| 125 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：10寸、12寸； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 19.7 |
| 126 | 铝合金推拉窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm平板玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 67.9 |
| 127 | 铝合金推拉窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm钢化玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 89.15 |
| 128 | 铝合金推拉窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：6mm钢化玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 96.34 |
| 129 | 铝合金平开窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm平板玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 67.9 |
| 130 | 铝合金平开窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm钢化玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 89.15 |
| 131 | 铝合金平开窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：6mm钢化玻璃 0.1m2外 ； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 96.34 |
| 132 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm钢化玻璃 0.1m2外； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 89.15 |
| 133 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：6mm钢化玻璃 0.1m2外； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 96.34 |
| 134 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：8mm钢化玻璃 0.1m2外； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 118.82 |
| 135 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：10mm钢化玻璃 0.1m2外； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 183.36 |
| 136 | 铝合金平开窗滑撑更换 | 1.原有窗滑撑拆除； 2.不锈钢滑撑安装； 3.规格：14寸； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 26.74 |
| 137 | 门磁吸更换 | 1.原有磁吸拆除； 2.304拉丝不锈钢门磁吸安装； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 59.82 |
| 138 | 闭门器更换 | 1.原有磁吸拆除； 2.304拉丝不锈钢门磁吸安装； 3.其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 229.8 |
| 139 | 铝合金窗滑轮更换 | 1.原有铝合金窗滑轮拆除； 2.铝合金窗滑轮安装； 3.综合考虑废料外运20km。 | 副 | 1 | 50.39 |
| 140 | 铝合金推拉窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗,铝材厚1.2mm ; 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 576.54 |
| 141 | 铝合金平开窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金平开窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 472.52 |
| 142 | 铝合金固定窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金平开窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 550.35 |
| 143 | 铝合金推拉窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗,铝材厚1.2mm ; 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 599.7 |
| 144 | 铝合金平开窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金平开窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 516.12 |
| 145 | 铝合金固定窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质:铝合金平开窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 544.74 |
| 146 | 玻璃隔断 | 1.铝合金玻璃固定隔断； 2.5厘钢化玻璃。 | m2 | 1 | 216.8 |
| 147 | 金属纱窗 | 1.原纱窗拆除； 2.框、扇材质:不锈钢金刚网； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 223.83 |
| 148 | 铝合金门地弹簧更 换 | 1.原有地弹簧拆除； 2.地弹簧安装； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 288.11 |
| 149 | 木门拉手更换 | 1.木门拉手更换； 2.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 20.74 |
| 150 | 钢质门拉手更换 | 1.原有拉手拆除； 2.安装钢质门拉手； 3.规格、材质：15.2cm外，不锈钢； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 28.28 |
| 151 | 不锈钢拉手更换 | 1.304#不锈钢拉手安装 长度500mm以上； 2.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 157.27 |
| 152 | 铝合金窗把手更换 | 1.铝合金窗把手更换； 2.综合考虑废料外运20km。 | 个 | 1 | 44.85 |
| 153 | 窗帘轨 | 1. 明装式铝合金窗帘轨 单轨； 2.综合考虑废料外运20km。 | m | 1 | 31.13 |
| 154 | 窗帘安装码 | 1.安装码更换； 2.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 43.6 |
| 155 | 卷帘拉绳更换 | 1.卷帘拉绳更换； 2.综合考虑废料外运20km。 | 条 | 1 | 27.25 |
| 156 | 现浇混凝土池盖板 | 1.钢筋混凝土盖板更换； 2.钢筋：Ф8mm 间距150*150mm； 3.厚度：6cm； 4.其他：含拆除旧盖板及废料外运20KM。 | m2 | 1 | 127.25 |
| 157 | 玻璃雨篷 | 1.雨篷 夹胶玻璃托架式； 2.玻璃材料品种、规格：8+8mm厚夹层钢化玻璃。 | m2 | 1 | 672.31 |
| 158 | 耐力板雨篷 | 1.二坡光棚不锈钢骨架 聚碳酸酯板； 2.雨篷耐力板 3mm厚。 | m2 | 1 | 590.2 |
| 159 | 不锈钢雨蓬 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷 1.0mm厚 ； 3.材质：202#不锈钢。 | m2 | 1 | 918.56 |
| 160 | 不锈钢雨蓬 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷 1.0mm厚； 3.材质：304#不锈钢。 | m2 | 1 | 1232.91 |
| 161 | 玻璃贴磨砂纸 | 1.玻璃贴磨砂纸。 | m2 | 1 | 67.64 |
| 162 | 镜面玻璃 | 1.含拆旧； 2.卫生间镜面玻璃厚度5mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 296.84 |
| 163 | 镜面玻璃 | 1.含拆旧； 2.卫生间镜面玻璃厚度8mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m2 | 1 | 349.37 |
| 164 | 液压灌浆机 | 1.水管接驳位补漏（含打凿、清理、废料外运等 )； 2.补漏材料采用液压机罐浆（含材料、机械及人工等一切费用）。 | m | 1 | 84.49 |
| 165 | 高压冲水车 | 1.名称:高压冲水车台班费用； 2.规格:综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 1308 |
| 166 | 挖掘机 | 1.名称:挖掘机台班费用； 2.规格:综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 1972.9 |
| 167 | 吊机 | 1.名称: 吊机台班费用； 2.规格:综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 1912.95 |
| 168 | 大理石洗手台更换 | 1. 大理石洗手台更换； 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗石20mm厚, 800mm×900mm×600mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 464.6 |
| 169 | 大理石洗手台维修 | 1.维修部位:洗手台石材维修、加固 不含洗手盆； 2.安装方式:云石胶粘贴、角铁加固等； 3.加侧板花岗石20mm厚（尺寸：300mm×800mm）； 4.综合考虑废料外运20km。 | 套 | 1 | 315.59 |
| 170 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:304不锈钢挂钩； 2.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 36.95 |
| 171 | 水管接驳处补漏 | 1.名称:水管接驳处补漏； 2.连接形式:补漏材料采用快干水泥、云石胶、少量PVC管材； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 处 | 1 | 174.73 |
| 172 | 排气扇拆除 | 1.名称:接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 42.68 |
| 173 | 吊扇拆除 | 1.名称:接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 18.08 |
| 174 | 壁扇拆除 | 1.名称:接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 34.68 |
| 175 | 线槽拆除 | 1.名称:配件拆除、线槽拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 1 | 7.21 |
| 176 | 线管拆除 | 1.名称:配件拆除、线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 1 | 7.24 |
| 177 | 配电箱（空箱） | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长500mm以内)； 2.含配电箱空箱。 | 台 | 1 | 460.64 |
| 178 | 配电箱（空箱） | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1500mm以内)； 2.含配电箱（500x600x200mm）空箱。 | 台 | 1 | 776.51 |
| 179 | 配电箱（空箱） | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入； 2.含配电箱（1500x1100x150mm）空箱。 | 台 | 1 | 978.03 |
| 180 | 控制开关、漏电保护开关 32A/4P | 1.名称: 漏电保护开关 单相； 2.型号:32A/4P。 | 个 | 1 | 82.14 |
| 181 | 控制开关、漏电保护开关 16A/2P | 1.名称: 漏电保护开关 单相； 2.型号:16A/2P。 | 个 | 1 | 71.24 |
| 182 | 漏电保护开关 32A /2P | 1.名称: 漏电保护开关 单相； 2.型号:32A/2P。 | 个 | 1 | 73.42 |
| 183 | 空气开关 10A/1P | 1.名称: 空气开关； 2.型号:10A/1P。 | 个 | 1 | 61.43 |
| 184 | 自动空气开关 16A /2P | 1.名称: 自动空气开关； 2.型号:16A/2P。 | 个 | 1 | 65.36 |
| 185 | 自动空气开关 32A /3P | 1.名称: 自动空气开关； 2.型号:32A/3P。 | 个 | 1 | 81.95 |
| 186 | 自动空气开关 20A /2P | 1.名称: 自动空气开关； 2.型号:20A/2P。 | 个 | 1 | 66.88 |
| 187 | 空气开关 10A/2P | 1.名称: 空气开关； 2.型号:10A/2P。 | 个 | 1 | 63.61 |
| 188 | 漏电保护开关 100 A/4P | 1.名称: 漏电保护开关 单相； 2.型号:100A/4P。 | 个 | 1 | 255.63 |
| 189 | 漏电保护开关 63A /4P | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 四极； 2.型号：63A/4P。 | 个 | 1 | 215.86 |
| 190 | 风扇 | 1.名称:壁扇； 2.规格：15寸，功率：60w； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 台 | 1 | 183.33 |
| 191 | 风扇 | 1.名称: 吊扇； 2.规格：16寸，功率：60w； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 台 | 1 | 220.08 |
| 192 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头； 2.材质:塑料； 3.型号、规格:DN20单冷、扳手式； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 13.44 |
| 193 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头； 2.材质:不锈钢； 3.型号、规格:DN25单冷、扳手式； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 25.59 |
| 194 | 照明开关 | 1.名称:一位开关； 2.规格:250V 10A、单联单控； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 27.93 |
| 195 | 照明开关 | 1.名称:二位开关； 2.规格:250V 10A、双联单控； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 30.47 |
| 196 | 照明开关 | 1.名称:三位开关； 2.规格:250V 10A、三联单控； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 34.1 |
| 197 | 插座 | 1.名称:二三插座； 2.规格:250V 16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 28.88 |
| 198 | 插座 | 1.名称:带开关空调插座； 2.规格:250V 16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 29.78 |
| 199 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电视插座； 2.规格:250V 16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 32.21 |
| 200 | 信息插座 | 1.名称:网络插座； 2.规格:250V 16A； 3.安装方式:暗装单口； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 45.57 |
| 201 | 接线盒 | 1.名称:接线盒； 2.安装形式:暗装； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 14.28 |
| 202 | 风扇 | 1.名称:排气扇； 2.规格:8寸、功率：36w、风量：168m³/h； 3.工作内容:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 台 | 1 | 180.16 |
| 203 | 风扇 | 1.名称:排气扇； 2.规格:10寸、功率：36w、风量：220m³/h； 3.工作内容:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 台 | 1 | 183.43 |
| 204 | 风扇 | 1.名称:排气扇； 2.规格:12寸、功率：40w、风量：300m³/h； 3.工作内容:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 台 | 1 | 192.15 |
| 205 | 线槽 | 1.名称:难燃线槽； 2.材质:塑料； 3.规格:24×14mm； 4.敷设方式：明敷； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 26.88 |
| 206 | 线槽 | 1.名称:难燃线槽； 2.材质:塑料； 3.规格:39×19mm； 4.敷设方式：明敷； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 27.41 |
| 207 | 线槽 | 1.名称:难燃线槽； 2.材质:塑料； 3.规格:10×5mm； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 26.2 |
| 208 | 配管 | 1.名称: 电气配管； 2.材质:PVC难燃； 3.规格:DN20； 4.敷设方式：暗敷； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 12.78 |
| 209 | 配管 | 1.名称: 电气配管； 2.材质:PVC难燃； 3.规格:DN25； 4.敷设方式：暗敷； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 17.6 |
| 210 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:1.5mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 3.52 |
| 211 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:2.5mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 4.4 |
| 212 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:4.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 5.36 |
| 213 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:6.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 7 |
| 214 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:10.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 10.96 |
| 215 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:1.5mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 3.73 |
| 216 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:2.5mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 4.57 |
| 217 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:4.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 6.25 |
| 218 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:6.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 7.84 |
| 219 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:10.0mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 11.91 |
| 220 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯； 2.规格:LED 60W ，480*480mm； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 100.93 |
| 221 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯； 2.规格:LED 24W ，320*320mm； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 76.71 |
| 222 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯； 2.规格:LED 21W ，300*300mm； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 68.14 |
| 223 | 拆除荧光灯管 | 1.拆除荧光灯管； 2.吸顶式 单管。 | 套 | 1 | 12.93 |
| 224 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套型荧光灯； 2.规格:LED 1×20W（带灯盘）； 3.安装形式:吸顶式； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 63.26 |
| 225 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套型荧光灯； 2.规格:LED 1×28W（带灯盘）； 3.安装形式:吸顶式； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 68.77 |
| 226 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套型荧光灯； 2.规格:LED 1×36W（带灯盘）； 3.安装形式:吸顶式； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 76.47 |
| 227 | 射频同轴电缆 | 1.名称: 电视线； 2.规格:SYWV75-5； 3.敷设方式:暗敷； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 4.13 |
| 228 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类双绞线； 2.敷设方式:线管埋地； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 4.44 |
| 229 | 双绞线缆 | 1.名称: 电话线； 2.规格:4芯； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 3.92 |
| 230 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽； 2.规格:宽70×深70mm以内； 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 36.89 |
| 231 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲便器； 2.规格、类型:普白、瓷高水箱； 3.附件名称、数量:存水弯； 4.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 571.55 |
| 232 | 大便器 | 1.材质:连体水箱座便器； 2.规格、类型:普白； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 974.84 |
| 233 | 小便器 | 1.材质:挂式小便器； 2.规格、类型:普白、 自动感应式； 3.附件名称、数量:角阀、存水弯； 4.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 802.16 |
| 234 | 手按式冲水阀更换 | 1.材质:手按式冲水阀更换； 2.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 97.08 |
| 235 | 冲水箱更换 | 1.材质、类型:冲水箱更换； 2.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 套 | 1 | 559.97 |
| 236 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷柱式洗手盆更换； 2.规格:530*430*810mm ，含水龙头、存水弯带下水口等五金配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 579.47 |
| 237 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷柜式洗手盆更换； 2.规格:600*480*390mm吊柜一体式洗手盆，含下水器，排水管等五金配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 556.65 |
| 238 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷柜式洗手盆更换； 2.规格:480*800*400mm吊柜一体式洗手盆，含下水器，排水管等五金配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 628.21 |
| 239 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷台面洗手盆更换； 2.规格:400*600mm台上盆，含下水器，排水管等五金配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 535.41 |
| 240 | 洗脸盆 | 1.材质:不锈钢单槽洗手盆更换； 2.规格:500x400mm ，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 382.26 |
| 241 | 洗脸盆 | 1.材质:不锈钢双槽洗手盆更换； 2.规格:820*450mm ，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 514.81 |
| 242 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷台面洗手盆更换； 2.规格:410*480mm ，台下盆，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 467.71 |
| 243 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷柜式洗手盆更换； 2.规格:480*810*400mm吊柜一体式洗手盆，含下水器，排水管等五金配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 639.22 |
| 244 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷柱式洗手盆更换； 2.规格:560*420*720mm ，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 546.44 |
| 245 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷台面洗手盆更换； 2.规格:480*570mm ，台下盆，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 480.74 |
| 246 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷台面洗手盆更换； 2.规格:420*500mm ，台下盆，含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 473.21 |
| 247 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢排水管件更换； 2.附件名称、数量:含下水器，排水管等配件； 3.其他:关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场，材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 组 | 1 | 47.22 |
| 248 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PVC（含管件）DN15； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 31.04 |
| 249 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PVC（含管件）DN20； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 31.49 |
| 250 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PVC（含管件）DN25； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 35.28 |
| 251 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PVC（含管件）DN32； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 39.8 |
| 252 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR（含管件）DN15； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 31.08 |
| 253 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR（含管件）DN20； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 31.88 |
| 254 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR（含管件）DN25； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 36.51 |
| 255 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR（含管件）DN32； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 41.8 |
| 256 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф50×2.0； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 41.32 |
| 257 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф75×2.3； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 59.21 |
| 258 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф110×3.2； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 75.5 |
| 259 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф160×4.0； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 108.98 |
| 260 | 塑料管 | 1.安装部位:室外； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф200×4.9； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场。 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 100.62 |
| 261 | 塑料管 | 1.安装部位:室外； 2.介质:排水； 3.材质、规格:PVC（含管件）Ф315×7.8； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 207.09 |
| 262 | 塑料管 | 1.安装部位:室外； 2.介质:排水； 3.材质、规格:DN300HDPE波纹管安装 直管8K N/m² Ф300； 4.连接形式:按设计要求； 5.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准； 7.管道检验及试验要求: 闭水试验。 | m | 1 | 98.15 |
| 263 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏； 2.型号、规格:DN100； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 139.79 |
| 264 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏； 2.型号、规格:DN80； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 119.93 |
| 265 | 沟道盖板 | 1.名称: 明沟铸铁盖板； 2.规格尺寸:500mm×300mm×30mm； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 209.99 |
| 266 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁圆形直承式井盖座、井盖更换； 2.防盗、防跳响、弹簧自锁； 3.规格:700mm×900mm×190mm,C250； 4.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 693.19 |
| 267 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁圆形直承式井盖座、井盖更换； 2.防盗、防跳响、弹簧自锁； 3.规格:700mm×900mm×190mm,D400； 4.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 747.15 |
| 268 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁盖板井盖更换； 2.规格:防盗、防跳响、弹簧自锁； 3.规格:700mm×100H,B125； 4.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 5.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 648.26 |
| 269 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁方形井盖座更换； 2.规格:600mm×600mm,C250； 3.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 487.33 |
| 270 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁井盖套篦子更换； 2.规格:600mm×400mm,D400； 3.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 746.43 |
| 271 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁井盖套篦子更换； 2.规格:300mm×500mm×30H,C250； 3.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 349.91 |
| 272 | 砌筑井 | 1.名称:球墨铸铁井盖套篦子更换； 2.规格:400mm×200mm×20H,C250； 3.含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 251.02 |
| 273 | 新建砌筑井 | 1.名称:新建砌筑井600*400*1500mm及安装球墨铸铁井盖套篦子； 2.规格:400mm×200mm×20H,C250； 3.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 座 | 1 | 560.74 |
| 274 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:25mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 26.66 |
| 275 | 配线 | 1.名称: 电气配线； 2.配线形式:线槽配线； 3.型号:ZR-BVV； 4.规格:16mm2； 5.材质:铜芯； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 16.74 |
| 276 | 线槽 | 1.名称:难燃线槽； 2.材质:塑料； 3.规格:100×50； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 54.25 |
| 277 | 复合管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:镀锌钢塑复合管（含管件）DN200； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 445.82 |
| 278 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR给水管（含管件）DN160； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 253.1 |
| 279 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PPR给水管（含管件）DN100； 4.连接形式:按设计要求； 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 、管道消毒； 6.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | m | 1 | 145.04 |
| 280 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:直身开边抢修器； 2.规格、压力等级:DN100； 3.含定位、开关水掣、泄水、清理破口、安装抢修器、通水试验； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 516.7 |
| 281 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:直身开边抢修器； 2.规格、压力等级:DN160； 3.含定位、开关水掣、泄水、清理破口、安装抢修器、通水试验； 4.其他:材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 个 | 1 | 989.5 |
| 282 | 挖一般土方 | 1.人工挖一二类土方、将土置于坑边、修理边底。 | m3 | 1 | 29 |
| 283 | 挖一般土方 | 1.人工挖三四类土方、将土置于坑边、修理边底。 | m3 | 1 | 66.41 |
| 284 | 挖沟槽土方 | 人工挖一二类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底。 | m3 | 1 | 53.58 |
| 285 | 挖沟槽土方 | 人工挖三四类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底。 | m3 | 1 | 118.2 |
| 286 | 回填方 | 1.原土回填 人工夯实。 | m3 | 1 | 47.22 |
| 287 | 沟槽回填 | 1.回填土方 夯实机夯实 槽、坑。 | m3 | 1 | 25.66 |
| 288 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C20； 3.厚度：100mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 85.04 |
| 289 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C20； 3.厚度：150mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 116.36 |
| 290 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C20； 3.厚度：200mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 147.68 |
| 291 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C20； 3.厚度：250mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 179 |
| 292 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C25； 3.厚度：100mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 86.6 |
| 293 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C25； 3.厚度：150mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 86.6 |
| 294 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C25； 3.厚度：200mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 150.79 |
| 295 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C25； 3.厚度：250mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 182.89 |
| 296 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C30； 3.厚度：100mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 87.88 |
| 297 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C30； 3.厚度：150mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 120.61 |
| 298 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C30； 3.厚度：200mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 153.35 |
| 299 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类:混凝土； 2.混凝土强度等级:C30； 3.厚度：250mm； 4.洒水养护。 | m2 | 1 | 186.09 |
| 300 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度: 回填石屑10mm。 | m3 | 1 | 287.81 |
| 301 | 旧路裂缝处理 | 1.松散混凝土凿除； 2.材料品种:沥青油； 3.喷油量:1kg/m2。 | m | 1 | 5.81 |
| 302 | 现浇构件钢筋 | 1.混凝土路面钢筋网铺设； 2.钢筋规格：φ8mm冷轧钢筋； 3.钢筋网间距：双向铺设间距250mm。 | t | 1 | 5247.36 |
| 303 | 现浇构件钢筋 | 1.混凝土路面钢筋网铺设； 2.钢筋规格：φ10mm冷轧钢筋； 3.钢筋网间距：双向铺设间距250mm。 | t | 1 | 5247.36 |
| 304 | 现浇构件钢筋 | 1.混凝土路面钢筋网铺设； 2.钢筋规格：φ12mm冷轧钢筋； 3.钢筋网间距：双向铺设间距250mm。 | t | 1 | 4700.65 |
| 305 | 现浇构件钢筋 | 1.混凝土路面钢筋网铺设； 2.钢筋规格：φ14mm冷轧钢筋； 3.钢筋网间距：双向铺设间距250mm。 | t | 1 | 4700.65 |
| 306 | 拆除混凝土路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:100mm ； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 43.89 |
| 307 | 拆除混凝土路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:150mm ； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 54.08 |
| 308 | 拆除混凝土路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:200mm ； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 72.23 |
| 309 | 拆除混凝土路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质:无筋混凝土； 4.厚度:250mm ； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 90.38 |
| 310 | 侧、平(缘)石修补 | 1.路牙、花基等零星项目水泥砂浆修补； | m | 1 | 19.38 |
| 311 | 人行道块料铺设 ( 人行道砖300×30 0） | 1.拆除新铺； 2.块料品种、规格:用回旧人行道砖； 3.基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂垫层（厚6 0mm）； 4.水泥砂浆粘结 勾平缝； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 36.13 |
| 312 | 人行道块料铺设 ( 人行道砖300×30 0） | 1.拆除新铺； 2.块料品种、规格:新砖，原色人行道砖 50 C35 （105*105mm广场石材）； 3.基础、垫层:材料品种、厚度:砂垫层（厚5cm ) ； 4.水泥砂浆粘结 勾平缝； 5.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 71.71 |
| 313 | 人行道块料铺设 (彩色透水砖） | 1.拆除新铺； 2.块料品种、规格:彩色人行道透水砖 C35 50 透水系数≥0 . 1mm/s（230*115*53mm）； 3.基础、垫层:材料品种、厚度:6%水泥稳定碎石垫层150mm； 4.综合考虑余方外运20km。 | m2 | 1 | 133.12 |
| 314 | 室外地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10； 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20。 | m2 | 1 | 64.52 |
| 315 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.侧平石更换； 2.规格：机制砼道路侧石C35 1000×300×150mm； 3.综合考虑余方外运20km。 | m | 1 | 90.23 |
| 316 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.侧平石更换； 2.规格：机制砼道路侧石C35 500×300×150mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m | 1 | 90.23 |
| 317 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.侧平石更换； 2.规格：麻石600*300*120mm； 3.综合考虑废料外运20km。 | m | 1 | 154.1 |
| 318 | 木门油漆 | 1. 门类型：胶合板门扇； 2.铲除原有木门油漆面； 3.原有木门拆、装(含小五金配件)； 4.油漆品种、刷漆遍数：木材面手扫漆刷面二遍。 | 平方米 | 1 | 75.63 |
| 319 | 木质门扇更换 | 1.原有木质门扇拆除； 2.新安装5厘夹板木质门扇(含门锁等小五金安装)； 3.木门刮腻子、油调和漆二遍； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 437.53 |
| 320 | 木门框 | 1.原有木门框拆除； 2.木门框制作及安装(含门边修复)； 3.木门框面层油漆二遍； 4.综合考虑废料外运。 | 米 | 1 | 119.21 |
| 321 | 木门套更换 | 1.原有木门套拆除； 2. 门套底层12mm胶合板，面层贴3mm饰面胶合板； 3.面层刮腻子、刷清漆二遍(含门边修复)； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 203.29 |
| 322 | 成品木门 (框、扇、拆除 、安装) | 1.原有木门框扇拆除； 2.成品木质门带套安装； 3.含门锁等小五金安装； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 607.14 |
| 323 | 202不锈钢拉闸门安装 | 1. 门框、扇材质：202#不锈钢拉闸门； 2. 品种、厚度：壁厚1.0。 | 平方米 | 1 | 461.43 |
| 324 | 304不锈钢拉闸门安装 | 1. 门框、扇材质：304#不锈钢拉闸门； 2. 品种、厚度：壁厚1.0。 | 平方米 | 1 | 548.63 |
| 325 | 202#不锈钢门 | 1.简易不锈钢门制安； 2.不锈钢板材1.0厚； 3.包锁等小五金； 4.款式按采购人要求采购。 | 平方米 | 1 | 708.50 |
| 326 | 202#不锈钢门防盗门 | 1. 门钢板厚1.0,带一面背板(含框、扇)； 2.包锁等小五金； 3.款式按采购人要求采购。 | 平方米 | 1 | 1129.52 |
| 327 | 202#不锈钢门防盗门 | 1. 门钢板厚1.0,加封5mm玻璃(含框、扇)； 2.包锁等小五金； 3.款式按采购人要求采购。 | 平方米 | 1 | 1230.61 |
| 328 | 不锈钢防盗网 | 1.202#1.0厚不锈钢防盗网制安。 | 平方米 | 1 | 196.20 |
| 329 | 不锈钢防盗网 | 1.304#1.0厚不锈钢防盗网制安。 | 平方米 | 1 | 237.62 |
| 330 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除； 2. 甲级单扇钢质防火门安装； 3.含锁等小五金； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 555.70 |
| 331 | 钢质防火门 | 1.原有门拆除； 2. 甲级双扇钢质防火门安装； 3.含锁等小五金； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 604.31 |
| 332 | 纱门安装 | 1.金刚纱网，铝合金框1.0厚。 | 平方米 | 1 | 141.70 |
| 333 | 铝合金平开门更换 | 1.原有铝合金平开门拆除； 2. 门框、扇材质：铝合金平开门； 3.玻璃品种、厚度：8mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 652.74 |
| 334 | 全玻地弹门更换 | 1.拆除原有地弹门； 2.全玻地毯门安装； 3.玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃； 4.其他五金：地弹簧、不锈钢拉手(长度30以上)、门锁； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 463.05 |
| 335 | 塑料门更换(含门框) | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4. 门边修复； 5.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 381.8 |
| 336 | 塑料门扇更换 | 1.原有塑料门拆除； 2.塑料门安装； 3.材料规格：加厚型； 4.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 270.6 |
| 337 | 锁芯更换 | 1.木门、铝合金门锁芯更换； 2.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 71.14 |
| 338 | 锁芯更换 | 1.拉手锁、铁门锁芯更换； 2.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 71.14 |
| 339 | 球锁/双舌锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.不锈钢球锁/铜芯双舌锁(木门、铝合金门)更换； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 82.04 |
| 340 | 不锈钢豪华型双舌门锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.防盗门装不锈钢双舌门锁； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 130 |
| 341 | 拉手锁(会议室门)更换 | 1.原有门锁拆除； 2.304不锈钢拉手锁； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 136.54 |
| 342 | 防火门门锁更换(带拉手) | 1.原有门锁拆除； 2.防火门装不锈钢门锁； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 92.94 |
| 343 | 抽屉锁单锁更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁、信箱锁单锁； 3.单次更换5套以上，单价按8折算。 4.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 42.1 |
| 344 | 抽屉锁(一拖三)更换 | 1.原有门锁拆除； 2.抽屉锁一拖三； 3.单次更换5套以上，单价按8折算； 4.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 50.43 |
| 345 | 304不锈钢锁牌安装 | 1.304不锈钢锁牌安装。 | 个 | 1 | 39.31 |
| 346 | 门合页更换 | 1.原有合页拆除； 2.1.0厚304D不锈钢合页安装； 3.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 41.93 |
| 347 | 柜门延时合页(铰链)更换 | 1.原有合页拆除； 2.材质：304不锈钢铰链； 3.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 43.89 |
| 348 | 铝合金窗扣锁更换 | 1.原有窗锁拆除； 2.铝合金窗扣锁安装； 3.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 49.34 |
| 349 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：4寸、6寸、8寸； 4.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 17.67 |
| 350 | 不锈钢插销更换 | 1.原有插销拆除； 2.304不锈钢插销安装； 3.规格：10寸、12寸； 4.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 21.48 |
| 351 | 铝合金窗玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm玻璃； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 95.65 |
| 352 | 铝合金门玻璃更换 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：10mm钢化玻璃； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 146.09 |
| 353 | 铝合金平开窗滑撑更换 | 1.原有窗滑撑拆除； 2.不锈钢滑撑安装； 3.规格：14寸； 4.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 56.97 |
| 354 | 门磁吸更换 | 1.原有磁吸拆除； 2.304拉丝不锈钢门磁吸安装； 3.综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 49.34 |
| 355 | 闭门器更换 | 1.原有闭门器拆除； 2. 闭门器安装； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 79.8 |
| 356 | 铝合金窗滑轮更换 | 1.原有铝合金窗滑轮拆除； 2.铝合金窗滑轮安装； 3.综合考虑废料外运。 | 副 | 1 | 49.34 |
| 357 | 铝合金推拉窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质：铝合金双扇推拉窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 767.36 |
| 358 | 铝合金平开窗更换 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质：铝合金平开窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 533.97 |
| 359 | 铝合金固定窗 | 1.原有金属窗拆除； 2.框、扇材质：铝合金固定窗，铝材厚1.2mm； 3.玻璃品种、厚度：6mm厚钢化玻璃； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 510.85 |
| 360 | 铝合金玻璃隔断 | 1.铝合金玻璃固定隔断； 2.5厘钢化玻璃。 | 平方米 | 1 | 227.64 |
| 361 | 铝合金纱窗安装 | 1.原纱窗拆除； 2.框、扇材质：不锈钢金刚网； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 184.65 |
| 362 | 铝合金门地弹簧更换 | 1.原有地弹簧拆除； 2.地弹簧安装； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 258.64 |
| 363 | 木门拉手更换 | 1.木门拉手更换。 | 套 | 1 | 65.56 |
| 364 | 钢质门拉手更换 | 1.原有拉手拆除； 2.安装钢质门拉手； 3.规格、材质：15.2cm ，不锈钢； 4.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 71.06 |
| 365 | 不锈钢拉手更换 | 1.原有拉手拆除； 2.安装不锈钢拉手安装长度500mm以上； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 98.58 |
| 366 | 铝合金窗把手更换 | 1.铝合金窗把手更换； 2.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 52.61 |
| 367 | 窗帘轨 | 1. 明装式铝合金窗帘轨单轨； 2.综合考虑废料外运。 | 米 | 1 | 39.65 |
| 368 | 窗帘轨 | 1. 明装式铝合金窗帘轨双轨； 2.综合考虑废料外运。 | 米 | 1 | 166.63 |
| 369 | 窗帘轨 | 1.不锈钢管窗帘轩单轨； 2.综合考虑废料外运。 | 米 | 1 | 80.2 |
| 370 | 窗帘安装码 | 1.安装码更换； 2.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 35.58 |
| 371 | 卷帘拉绳更换 | 1.卷帘拉绳更换； 2.综合考虑废料外运。 | 条 | 1 | 23.97 |
| 372 | 抽屉导轨 | 1.抽屉导轨更换； 2.打开方式：三节轨，侧装； 3.材质：冷轧钢； 4.综合考虑废料外运。 | 副 | 1 | 38.65 |
| 373 | 键盘托更换 | 1.键盘托更换； 2.ABS键盘托盘+滑轨； 3.综合考虑废料外运。 | 套 | 1 | 82.04 |
| 374 | 桌、椅维修 | 1.桌、椅、柜门等维修； 2.含螺丝、角码固定等安装。 | 张 | 1 | 31.17 |
| 375 | 挂指示牌 | 1.挂指示牌(单块面积在0.12m2 以内)； 2.含螺丝、角码固定等安装。 | 块 | 1 | 88.28 |
| 376 | 挂指示牌 | 1.挂指示牌(单块面积在0.12m2 以上); 2.含螺丝、角码固定等安装。 | 块 | 1 | 120.93 |
| 377 | 厕所挂钩 | 1.304不锈钢挂钩安装。 | 套 | 1 | 9.27 |
| 378 | 铲除墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m2 以内； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 7.42 |
| 379 | 内墙满刮腻子 | 1.抹灰面刮腻子二遍； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 17.32 |
| 380 | 内墙面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 14.91 |
| 381 | 铲除墙面油漆 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m²以外； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 6.46 |
| 382 | 内墙满刮腻子 | 1.抹灰面刮腻子二遍； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 15.23 |
| 383 | 内墙面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 11.95 |
| 384 | 外墙铲除油漆面 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m²以内； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 7.42 |
| 385 | 外墙满刮腻子 | 1.抹灰面刮成品腻子粉耐水型(N)； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 12.83 |
| 386 | 外墙面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 14.91 |
| 387 | 外墙铲除油漆面 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m²以外； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 6.46 |
| 388 | 外墙满刮腻子 | 1.抹灰面刮成品腻子粉耐水型(N)； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 11.38 |
| 389 | 外墙面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 20.10 |
| 390 | 天棚铲除油漆面 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m²以内； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 7.42 |
| 392 | 天棚满刮腻子 | 1.抹灰面刮腻子二遍； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 20.75 |
| 393 | 天棚面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以内。 | 平方米 | 1 | 17.11 |
| 394 | 天棚铲除油漆面 | 1.铲除抹灰面油漆； 2.单幅维修面积10m²以外； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 6.46 |
| 395 | 天棚满刮腻子 | 1.抹灰面刮腻子二遍； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 18.23 |
| 396 | 天棚面油漆 | 1.抹灰面乳胶漆二遍； 2.单幅维修面积10m²以外。 | 平方米 | 1 | 13.90 |
| 397 | 清除金属面油漆 | 1.清除金属面油漆； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 16.73 |
| 398 | 金属面油漆 | 1.防锈漆二遍； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 10.46 |
| 399 | 金属面油漆 | 1.金属面调和漆二遍； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 11.47 |
| 400 | 立面/平面抹灰层铲除 | 1.人工单项铲除抹灰墙、柱面、天棚、楼地面； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 14.53 |
| 401 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：实心砖墙、台阶等； 2.综合考虑废料外运。 | 立方米 | 1 | 262.95 |
| 402 | 开门窗洞口 | 1.部位：开洞口、临时支顶加固、拆除、清理，归堆、修砌洞边； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 108.62 |
| 403 | 封门窗洞口 | 1.封洞砖墙砌体； 2.m10水泥砂浆； 3.1:2.5水泥砂浆。 | 立方米 | 1 | 242.41 |
| 404 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：木地板拆除带龙骨； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 23.13 |
| 405 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：金属龙骨装饰面拆除； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 17.68 |
| 406 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：金属龙骨装饰面拆除； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 23.40 |
| 407 | 立面块料拆除 | 1.单幅维修面积10m2 以内； 2.拆除部位：墙面饰面拆除陶瓷块料水泥砂浆或沥青结合层拆除含找平层； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 51.29 |
| 408 | 平面块料拆除 | 1.单幅维修面积10m2 以内； 2.楼地面块料面层水泥砂浆结合层拆除； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 36.47 |
| 409 | 立面块料拆除 | 1.单幅维修面积10m2 以上； 2.拆除部位：墙面饰面拆除陶瓷块料水泥砂浆或沥青结合层，拆除含找平层； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 45.34 |
| 410 | 平面块料拆除 | 1.单幅维修面积10m2 以上； 2.楼地面块料面层水泥砂浆结合层拆除； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 32.61 |
| 411 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除； 2.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 38.80 |
| 412 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有钢栏杆拆除； 2.综合考虑废料外运。 | 米 | 1 | 35.17 |
| 413 | 挖一般土方 | 1.人工挖一二类土方、将土置于坑边、修理边底。 | 立方米 | 1 | 26.87 |
| 414 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖一二类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底。 | 立方米 | 1 | 49.64 |
| 415 | 挖一般土方 | 1.人工挖三四类土方、将土置于坑边、修理边底。 | 立方米 | 1 | 74.48 |
| 416 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖三四类土方、将土置于槽边、坑边、修平夯实沟槽、基坑底。 | 立方米 | 1 | 130.55 |
| 417 | 沟槽回填 | 1. 回填土方夯实机夯实槽、坑。 | 立方米 | 1 | 23.98 |
| 418 | 回填方 | 1.原土回填人工夯实。 | 立方米 | 1 | 43.75 |
| 419 | 垫层 | 1.混凝土种类：混凝土； 2.混凝土强度等级：C25。 | 立方米 | 1 | 572.91 |
| 420 | 垫层 | 1.填砂。 | 立方米 | 1 | 343.93 |
| 421 | 垫层 | 1.填石屑。 | 立方米 | 1 | 244.33 |
| 422 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶； 2.工作内容：土方挖、运、填、基底平整夯实、运料、淋砖、砂浆(制作)运输、砌砖； 3.1:2.5水泥砂浆找平层台阶20mm。 | 平方米 | 1 | 209.71 |
| 423 | 零星砌砖 | 1.适用于以下施工部位：蹲台、煤箱、花台 、生活间水池支承池槽的砖腿、踏步两侧砌体、台阶两侧砌体、竖风道、房上烟囱，毛石墙的门窗立边、窗头虎头砖等； 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖240× 115×53mm; 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆1:2.5。 | 立方米 | 1 | 968.07 |
| 424 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖240× 115×53mm； 2.墙体类型：120实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5。 | 立方米 | 1 | 785.74 |
| 425 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖240× 115×53mm; 2.墙体类型：180实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5。 | 立方米 | 1 | 757.38 |
| 426 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖240× 115×53mm; 2.墙体类型：240实心砖墙； 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5。 | 立方米 | 1 | 736.28 |
| 427 | 轻质砖砌砖间墙 | 1.轻质混凝土小型砌块内墙墙体厚度11.5cm； 2.水泥石灰砂浆M7.5。 | 立方米 | 1 | 456.44 |
| 428 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆整体面层楼地面20mm; 2.1:2.5水泥砂浆。 | 平方米 | 1 | 21.97 |
| 429 | 零星项目砂浆找平 | 1.适用于以下施工部位：挑檐、天沟、腰线 、窗台线、门窗套、压顶、扶手、遮阳板、雨篷周边、碗柜、过人洞、暖气壁池槽、花台以及单体0.5m2以内少量分散的抹灰； 2.零星项目1:2.5水泥砂浆找平20mm厚。 | 平方米 | 1 | 111.69 |
| 430 | 零星项目一般抹灰 | 1.零星项目水泥石灰砂浆底水泥砂浆面15+ 5mm； 2.水泥砂浆1:2.5。 | 平方米 | 1 | 148.67 |
| 431 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙； 2.底层厚度、砂浆配合比：水泥石灰砂浆1:2:8； 3.面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5。 | 平方米 | 1 | 33.50 |
| 432 | 块料楼地面300×300 隔热砖 | 1.楼地面块料300×300mm隔热砖水泥砂浆； 2.1:2水泥砂浆。 | 平方米 | 1 | 101.17 |
| 433 | 水泥砂浆台阶面 | 1.水泥砂浆找平层台阶20mm1:2.5水泥砂浆。 | 平方米 | 1 | 51.41 |
| 434 | 块料楼梯面层 (按投影面积) | 1.铺贴陶瓷块料楼梯水泥砂浆； 2.300x600mm步级抛光砖、踢面130x600mm抛光砖； 3.1:2水泥砂浆。 | 平方米 | 1 | 201.23 |
| 435 | 人行道块料铺设 (人行道砖300×300) | 1.拆除重铺，10平方米以内； 2.块料品种、规格： 旧人行道砖； 3.基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂垫层(厚6cm); 4.水泥砂浆粘结勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 43.70 |
| 436 | 人行道块料铺设 (人行道砖300×300) | 1.拆除重铺，10平方米以上； 2.块料品种、规格： 旧人行道砖； 3.基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂垫层(厚6cm)； 4.水泥砂浆粘结勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 39.46 |
| 437 | 人行道块料铺设 (人行道砖300×300) | 1.拆除新铺，10平方米以内； 2.块料品种、规格：原色人行道砖50C35; 3.基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层(厚6cm)； 4.水泥砂浆粘结勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 123.94 |
| 438 | 人行道块料铺设 (人行道砖300×300) | 1.拆除新铺；10平方米以上； 2.块料品种、规格：原色人行道砖50C35； 3.基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层(厚6cm)； 4.水泥砂浆粘结勾平缝； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 119.97 |
| 439 | 人行道块料铺设 (彩色透水砖 ) | 1.10平方米以内； 2.块料品种、规格：彩色人行道透水砖C35 50透水系数≥0.1mm/s; 3.基础、垫层：材料品种、厚度：6%水泥稳定碎石垫层150mm; 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 156.60 |
| 440 | 人行道块料铺设 (彩色透水砖) | 1.10平方米以上； 2.块料品种、规格：彩色人行道透水砖C35 50透水系数≥0.1mm/s; 3.基础、垫层：材料品种、厚度：6%水泥稳定碎石垫层150mm; 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 152.64 |
| 441 | 块料楼地面修补 | 1.单幅维修面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程； 3.面层材料品种、规格、颜色：广场砖100mm×100mm。 | 平方米 | 1 | 148.36 |
| 442 | 块料踢脚线修补 | 1.踢脚线高度：100mm; 2.粘贴层厚度、材料种类：1:2.5水泥砂浆 ; 3.面层材料品种、规格、颜色：500mm×100mm。 | 米 | 1 | 16.43 |
| 443 | 木质踢脚线修补 | 1.踢脚线高度：100mm; 2.面层材料品种、规格、颜色：木质踢脚线。 | 米 | 1 | 23.57 |
| 444 | 块料楼地面修补 | 1.单幅维修面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程； 3.面层材料品种、规格、颜色：500mm× 500mm耐磨砖。 | 平方米 | 1 | 138.87 |
| 445 | 块料楼地面修补 | 1.单幅维修面积10m2以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程； 3.面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm瓷质抛光砖。 | 平方米 | 1 | 184.36 |
| 446 | 块料楼地面 | 1.单幅维修面积10m2以上； 2.楼地面铲除块料面层水泥砂浆结合层； 3.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 4.面层材料品种、规格、颜色：500mm× 500mm耐磨砖； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 126.59 |
| 447 | 块料楼地面 | 1.单幅维修面积10m2以上； 2.楼地面铲除块料面层水泥砂浆结合层； 3.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 4.面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm瓷质抛光砖； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 167.74 |
| 448 | 块料楼地面修补 | 1.单幅维修面积10m2 以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程； 3.面层材料品种、规格、颜色：300mm×300mm耐磨砖。 | 平方米 | 1 | 135.57 |
| 449 | 块料楼地面修补 | 1.单幅维修面积10m2 以上； 2.楼地面铲除块料面层水泥砂浆结合层； 3.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 4.面层材料品种、规格、颜色：300mm×300mm耐磨砖； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 123.37 |
| 450 | 复合木地板 | 1.复合木地板铺在水泥地面上平口； 2.防潮层防潮纸； 3.厚度12mm。 | 平方米 | 1 | 139.27 |
| 451 | 石材楼地面 | 1.单幅维修面积10m2 以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、抹结合层、铺贴、擦缝、打蜡、擦洁等全部操作过程； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 243.03 |
| 452 | 石材楼地面 | 1.单幅维修面积10m²以上； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、抹结合层、铺贴、擦缝、打蜡、擦洁等全部操作过程； 3.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 4.楼地面铺麻石(每块周长mm)2400以内； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 219.01 |
| 453 | 隔墙（双面） | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨； 2.隔板材料品种、规格、颜色：12mm硅酸钙板。 | 平方米 | 1 | 96.86 |
| 454 | 块料墙面 | 1.单幅维修面积10m2 以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、切割块料、刷水泥浆、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝； 3.磨光、擦缝、清洁表面、打蜡、养护；4.块料规格：陶瓷面砖。 | 平方米 | 1 | 172.41 |
| 455 | 块料墙面 | 1.单幅维修面积10m2 以上； 2.砂浆(制作)运输、抹灰、找平、刷水泥浆 ; 3.选料、切割瓷片、刷水泥膏、贴面砖、擦缝、清洁表面； 4.块料规格：陶瓷面砖。 | 平方米 | 1 | 152.26 |
| 456 | 块料墙面 60x240外墙砖 | 1.镶贴纸皮瓷砖水泥膏墙面墙裙； 2.水泥膏。 | 平方米 | 1 | 140.38 |
| 457 | 吊顶天棚修补 | 1.原石膏板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型); 3.600mm×600mm×12mm石膏板面层 ; 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 102.98 |
| 458 | 吊顶天棚修补 | 1.原铝扣板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型); 3.600mm×600mm×0.8mm铝扣板面层 ; 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 143.33 |
| 459 | 吊顶天棚修补 | 1.原铝扣板吊顶拆除； 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型); 3.300mm×300mm×0.8mm铝扣板面层 ; 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 151.84 |
| 460 | 铝格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格：铝合金格珊天花1 00×100×50mm静电喷涂。 | 平方米 | 1 | 153.06 |
| 461 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ65mm; 3.类型：混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 48.93 |
| 462 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ108mm; 3.类型：混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 65.68 |
| 463 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ150mm; 3.类型：混凝土楼板； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 99.81 |
| 464 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ65mm0.03m2内；3.类型：砖墙； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 31.97 |
| 465 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ110mm0.03m2内；3.类型：砖墙； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 40.17 |
| 466 | 开孔(打洞) | 1.名称：打洞(孔); 2.规格：Φ150mm0.03m2内；3.类型：砖墙； 4.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 个 | 1 | 61.69 |
| 467 | 水管接驳处补漏 | 1.水管接驳位补漏； 2.补漏材料采用快干水泥、云石胶、少量P VC管材。 | 处 | 1 | 70.69 |
| 468 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.拆原有旧涂膜防水层，清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等； 2.聚氨酯二遍911涂膜防水2mm厚。 | 平方米 | 1 | 68.69 |
| 469 | 屋面刚性层 | 1.屋面防水砂浆2cm厚； | 平方米 | 1 | 20.42 |
| 470 | 卫生间耐磨砖面防水重做 | 1.人工单项拆除块料面层； 2.水泥基渗透结晶型涂料涂膜2mm; 3.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 4.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)1300以内水泥砂浆； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 215.07 |
| 471 | 厕所沉池地面重做 | 1.人工单项拆除块料面层； 2.沉厕回填陶粒； 3.水泥基渗透结晶型涂料涂膜2mm; 4.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm; 5.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)1300以内水泥砂浆； 6.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 347.33 |
| 472 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌明沟两边1/2砖； 2.垫层材料种类、厚度：混凝土； 3.混凝土强度等级：C20。 | 米 | 1 | 122.36 |
| 473 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质：无筋混凝土； 4.厚度：100mm; 5.综合考虑余方外运。 | 平方米 | 1 | 26.60 |
| 474 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质：无筋混凝土； 4.厚度：150mm; 5.综合考虑余方外运。 | 平方米 | 1 | 29.73 |
| 475 | 拆除路面 | 1.放线、切缝、清理； 2.机械凿混凝土路面； 3.材质：无筋混凝土； 4.厚度：200mm; 5.综合考虑余方外运。 | 平方米 | 1 | 40.57 |
| 476 | 混凝土地坪 | 1.地坪厚度8cm实际厚度(cm):10; 2.普通商品混凝土碎石粒径20石C20。 | 平方米 | 1 | 64.98 |
| 477 | 浇捣水泥混凝土路面 | 1.工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹； 2.混凝土强度等级：C25; 3.厚度：150mm。 | 平方米 | 1 | 116.79 |
| 478 | 浇捣水泥混凝土路面 | 1.工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹； 2.混凝土强度等级：C30; 3.厚度：200mm。 | 平方米 | 1 | 151.17 |
| 479 | 大理石洗手台更换 | 1.大理石洗手台更换；2.面层材料品种、规格、颜色：花岗石20mm厚，800mm×900mm×600mm。 | 套 | 1 | 633.30 |
| 480 | 大理石洗手台维修 | 1.维修部位：洗手台石材维修、加固； 2.安装方式：云石胶粘贴、角铁加固等； 3.加侧板花岗石20mm厚(尺寸：300mm ×800mm)。 | 套 | 1 | 633.30 |
| 481 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.侧平石更换； 2.规格：机制砼道路侧石。 | 米 | 1 | 145.91 |
| 482 | 水泥砂浆修补 | 1.路牙、花基等零星项目水泥砂浆修补； | 米 | 1 | 148.67 |
| 483 | 玻璃雨篷 | 1.二坡光棚不锈钢骨架聚碳酸酯板； 2.雨篷耐力板3mm厚。 | 平方米 | 1 | 512.77 |
| 484 | 不锈钢雨篷 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷1.0mm厚； 3.材质：202#不锈钢。 | 平方米 | 1 | 473.71 |
| 485 | 不锈钢雨篷 | 1.不锈钢骨架； 2.不锈钢板雨篷1.0mm厚； 3.材质：304#不锈钢。 | 平方米 | 1 | 511.29 |
| 486 | 玻璃贴磨砂纸 | 1.玻璃贴磨砂纸。 | 平方米 | 1 | 39.92 |
| 487 | 彩钢板屋面 | 1.彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条；上 , 彩钢夹芯板(不含檩条)。 | 平方米 | 1 | 139.36 |
| 488 | 彩钢板屋面 | 1.彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条；上 , 彩钢夹芯板(含檩条)。 | 平方米 | 1 | 192.23 |
| 489 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃5m。 | 平方米 | 1 | 285.75 |
| 490 | 块料楼地面修补 | 1.区域：学生公寓； 2.单幅维修面积10m²以内； 3.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面等全部操作过程； 4.面层材料品种、规格、颜色：300mm× 300mm耐磨砖； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 226.54 |
| 491 | 天花板抹灰修补 | 1.区域：学生公寓； 2.单幅维修面积10m²以内； 3.天棚面拆除、清理基层、砂浆(制作)运输 、刷水泥浆、抹灰找平、罩面压光等全部操作过程； 4.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 68.71 |
| 492 | 厕所门更换 | 1.区域：学生公寓； 2.厕所塑料门更换； 3.材料规格：加厚型； 4.其他：含拆除旧门及综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 275.01 |
| 493 | 防水砂浆 | 1.水泥砂浆整体面层楼地面50mm; 2.防水砂浆。 | 平方米 | 1 | 59.10 |
| 494 | 铺耐碱网格布 | 1、面层材料：铺耐碱网格布； 2、粘结材料：专用铺耐碱网格布粘贴材料。 | 平方米 | 1 | 6.66 |
| 495 | 德高防水涂层 | 1.拆原有旧涂膜防水层，清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等； 2.德国防水涂层二遍2mm厚。 | 平方米 | 1 | 53.42 |
| 496 | 6mm有机玻璃材料 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安有机玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：6mm有机玻璃； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 96.53 |
| 497 | 8mm玻璃 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：8mm玻璃； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 122.80 |
| 498 | 5mm钢化玻璃 | 1.拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子等；清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条； 2.玻璃规格：5mm钢化玻璃； 3.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 95.65 |
| 499 | 外墙纸皮砖 | 1.单幅维修面积10m²以内； 2.拆除、清理基层、砂浆(制作)运输、切割块料、刷水泥浆、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝； 3.磨光、擦缝、清洁表面、打蜡、养护；4.块料规格：陶瓷面外墙砖； 5.综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 256.38 |
| 500 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原有金属栏杆拆除； 2.栏杆(板)的高度：综合考虑； 3.包含垃圾清理及外运。 | 米 | 1 | 42.03 |
| 501 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.规格：面管φ60mm、立管φ50mm、横管φ38mm、竖管φ20mm; 2.整体高度：1.1米以内(含1.1米); 3.材质、厚度：304#不锈钢，2.0厚。 | 米 | 1 | 336.60 |
| 502 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.规格：面管φ60mm、立管φ50mm、横管φ38mm、竖管φ20mm; 2.整体高度：1.1米以内(含1.1米); 3.材质、厚度：304#不锈钢，2.0厚。 | 米 | 1 | 336.60 |
| 503 | 更换钢化夹胶玻璃 | 1.玻璃厚度：5mm钢化玻璃*2块； 2. 四角开孔，四周磨边； 3.拆除原有扶手钢化玻璃，更换钢化玻璃，清理运输废弃玻璃。 | 米 | 1 | 302.86 |
| 504 | 更换钢化夹胶玻璃 | 1.玻璃厚度：6mm钢化玻璃*2块； 2. 四角开孔，四周磨边； 3.拆除原有扶手钢化玻璃，更换钢化玻璃，清理运输废弃玻璃。 | 米 | 1 | 322.31 |
| 505 | 更换钢化夹胶玻璃 | 1.玻璃厚度：8mm钢化玻璃*2块； 2.切边，四角开孔，四周磨45 °边； 3.拆除原有扶手钢化玻璃，更换钢化玻璃，清理运输废弃玻璃。 | 米 | 1 | 344.40 |
| 506 | 铝合金弹簧门拉手 | 材质：304#不锈钢； 2.长度：60cm;拆除原有不锈钢扶手，安装扶手。 | 副 | 1 | 61.78 |
| 507 | 铝合金弹簧门拉手 | 1.材质：304#不锈钢； 2.长度：120cm;拆除原有不锈钢扶手，安装扶手。 | 副 | 1 | 138.08 |
| 508 | 玻璃胶 | 1.类型：K999中性硅酮耐候结构胶(防水)； 2.工作内容：铲除原有玻璃胶，清理基层，打玻璃胶。 | 米 | 1 | 6.21 |
| 509 | 不锈钢伸缩缝板 | 1.材质、厚度：304#不锈钢2.0mm; 2.工作内容：不锈钢板折异形边，拆除原有不锈钢伸缩缝板，清理基层，底部水泥砂浆固定，四周自攻螺丝固定再水泥砂浆/中性耐候结构胶封边，清理运输弃置余料。 | 平方米 | 1 | 345.21 |
| 510 | 技术工 | 1. 电焊工、泥瓦工、木工、油漆工、钢筋工 、混凝土工等。 | 工日 | 1 | 347.93 |
| 511 | 普工 | 1.普工。 | 工日 | 1 | 260.95 |
| 512 | 墙面脚手架 | 1.名称：墙面及天花活动脚手架搭设及拆除。 | 平方米 | 1 | 2.66 |
| 513 | 排气扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 40.65 |
| 514 | 吊扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 17.23 |
| 515 | 壁扇拆除 | 接头线拆除、风扇及调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 | 33.04 |
| 516 | 线槽拆除 | 配件拆除、线槽拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 米 | 1 | 6.87 |
| 517 | 线管拆除 | 配件拆除、线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 米 | 1 | 6.22 |
| 518 | 壁扇安装 | 1.壁扇安装(不含主材)。 | 台 | 1 | 97.75 |
| 519 | 吊扇安装 | 1. 吊扇安装(不含主材)。 | 台 | 1 | 69.98 |
| 520 | 水龙头安装 | 1.单冷水龙头安装公称直径(20mm以内); 2.联塑塑料水龙头。 | 个 | 1 | 11.78 |
| 521 | 水龙头安装 | 1.单冷水龙头安装公称直径(25mm以内); 2.不锈钢水龙头。 | 个 | 1 | 47.45 |
| 522 | 照明开关 | 1.名称：一位开关； 2.规格：10A250V； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 21.47 |
| 523 | 照明开关 | 1.名称：二位开关； 2.规格：10A250V； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 25.53 |
| 524 | 插座 | 1.名称：二三插座； 2.规格：250V,10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 26.20 |
| 525 | 插座 | 1.名称：带开关空调插座； 2.规格：250V,16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 42.40 |
| 526 | 电视、电话插座 | 1.名称： 电视插座； 2.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 31.68 |
| 527 | 信息插座 | 1.名称：网络插座； 2.规格：250V,16A。 | 个 | 1 | 67.20 |
| 528 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.安装形式：暗装。 | 个 | 1 | 11.34 |
| 529 | 排气扇 | 1.名称：排气扇； 2.规格：8寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 。 | 台 | 1 | 190.78 |
| 530 | 排气扇 | 1.名称：排气扇； 2.规格：10寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 。 | 台 | 1 | 204.95 |
| 531 | 排气扇 | 1.名称：排气扇； 2.规格：12寸； 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 。 | 台 | 1 | 219.12 |
| 532 | 线槽 | 1.名称：线槽； 2.材质：塑料； 3.规格：24×14mm。 | 米 | 1 | 24.29 |
| 533 | 线槽 | 1.名称：线槽； 2.材质：塑料； 3.规格：39×19mm。 | 米 | 1 | 25.89 |
| 534 | 配管 | 1.名称： 电线管； 2.材质：PVC难燃； 3.规格：DN20。 | 米 | 1 | 22.80 |
| 535 | 配管 | 1.名称： 电线管； 2.材质：PVC难燃； 3.规格：DN25。 | 米 | 1 | 24.47 |
| 536 | 配线 | 1.名称：线管配线； 2.规格：ZR-BVV1.5mm2。 | 米 | 1 | 3.59 |
| 537 | 配线 | 1.名称：线管配线； 2.规格：ZR-BVV2.5mm2。 | 米 | 1 | 4.59 |
| 538 | 配线 | 1.名称：线管配线； 2.规格：ZR-BVV4mm2。 | 米 | 1 | 5.64 |
| 539 | 配线 | 1.名称：线管配线； 2.规格：ZR-BVV6mm2。 | 米 | 1 | 7.38 |
| 540 | 配线 | 1.名称：线管配线； 2.规格：ZR-BVV10mm2。 | 米 | 1 | 11.33 |
| 541 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV1.5mm2。 | 米 | 1 | 3.75 |
| 542 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV2.5mm2。 | 米 | 1 | 4.71 |
| 543 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV4mm2。 | 米 | 1 | 6.39 |
| 544 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV6mm2。 | 米 | 1 | 8.08 |
| 545 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV10mm2。 | 米 | 1 | 12.14 |
| 546 | 普通灯具 | 1.名称：半圆球吸顶灯； 2.型号：LED60W。 | 套 | 1 | 112.24 |
| 547 | 普通灯具 | 1.名称：半圆球吸顶灯； 2.型号：LED24W。 | 套 | 1 | 101.23 |
| 548 | 普通灯具 | 1.名称：半圆球吸顶灯； 2.型号：LED21W。 | 套 | 1 | 95.72 |
| 549 | 荧光灯 | 1.名称：拆除荧光灯管； 2.型号：吸顶式单管。 | 套 | 1 | 12.32 |
| 550 | 荧光灯 | 1.型号：吸顶式单管成套型荧光灯； 2.规格：LED1×40W; 3.安装形式：吸顶式。 | 套 | 1 | 80.77 |
| 551 | 电视线 | 1.名称： 电视线； 2.规格：SYWV75-5; 3.敷设方式：暗敷。 | 米 | 1 | 3.37 |
| 552 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类； 2.敷设方式：线管埋地。 | 米 | 1 | 4.50 |
| 553 | 电话线安装 | 1.名称： 电话线； 2.规格：4芯。 | 米 | 1 | 3.47 |
| 554 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿(压)槽； 2.规格：宽70×深70mm以内； 3.填充(恢复)方式：水泥砂浆。 | 米 | 1 | 32.76 |
| 555 | 蹲式大便器更换 | 1.材质：瓷蹲便器； 2.规格、类型：普白； 3.附件名称、数量：存水弯； 4.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场 。 | 组 | 1 | 562.50 |
| 556 | 座便器更换 | 1.材质：连体水箱座便器； 2.规格、类型：普白； 3.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场 , 外运。 | 组 | 1 | 825.31 |
| 557 | 小便器更换 | 1.材质：挂式小便器； 2.规格、类型：普白； 3.附件名称、数量：角阀、存水弯； 4.其他：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场 。 | 组 | 1 | 538.47 |
| 558 | 柱式洗手盆更换 | 1.陶瓷柱式洗手盆更换； 2.其他：含水龙头、存水弯带下水口等配件。 | 组 | 1 | 496.33 |
| 559 | 洗手盆更换 | 1.材质：陶瓷台面洗手盆更换； 2.其他：含下水器，排水管等配件。 | 组 | 1 | 587.36 |
| 560 | 手按式冲水阀更换 | 1.手按式冲水阀更换； 2.连接方式：螺纹； 3、综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 112.22 |
| 561 | 冲水箱更换 | 1.冲水箱更换； 2.综合考虑废料外运。 | 组 | 1 | 134.14 |
| 562 | 洗手盆更换 | 1.材质：不锈钢洗手盆更换； 2.其他：含下水器，排水管等配件。 | 组 | 1 | 570.55 |
| 563 | 洗手盆排水管更换 | 1.材质：不锈钢排水管件更换； 2.其他：含下水器，排水管等配件。 | 组 | 1 | 65.74 |
| 564 | 塑料管 | 1.材质：dn15PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 24.93 |
| 565 | 塑料管 | 1.材质：dn20PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 24.94 |
| 566 | 塑料管 | 1.材质：dn25PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 27.07 |
| 567 | 塑料管 | 1.材质：dn32PVC给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 30.39 |
| 568 | 塑料管 | 1.材质：dn15PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 27.40 |
| 569 | 塑料管 | 1.材质：dn20PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 27.41 |
| 570 | 塑料管 | 1.材质：dn25PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 31.82 |
| 571 | 塑料管 | 1.材质：dn32PPR给水管安装； 2.管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 37.37 |
| 572 | DN50PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室内； 3.PVC排水管安装Φ50×2.0。 | 米 | 1 | 36.82 |
| 573 | DN75PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室内； 3.PVC排水管安装Φ75×2.3。 | 米 | 1 | 52.28 |
| 574 | DN100PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室内； 3.PVC排水管安装Φ110×3.2。 | 米 | 1 | 65.83 |
| 575 | DN150PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室内； 3.PVC排水管安装Φ160×4.0。 | 米 | 1 | 95.21 |
| 576 | DN200PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室外； 3.PVC排水管安装Φ200×4.9。 | 米 | 1 | 136.51 |
| 577 | DN300PVC排水管更换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室外； 3.PVC排水管安装Φ315×7.8。 | 米 | 1 | 185.82 |
| 578 | DN300HDPE 波纹排水管更 换 | 1.停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场； 2.安装部位：室外； 3.DN300HDPE波纹管安装直管8KN/m2Φ 300。 | 米 | 1 | 137.49 |
| 579 | 地漏更换 | 1.金属地漏安装公称直径(100mm以内);2.不锈钢地漏。 | 个 | 1 | 101.36 |
| 580 | 地漏更换 | 1.金属地漏安装公称直径(80mm以内); 2.不锈钢地漏。 | 个 | 1 | 94.64 |
| 581 | 排水管疏通 | 1.区域：公共楼宇； 2.排水管堵塞疏通； 3.清理污物运走。 | 次 | 1 | 81.86 |
| 582 | 过道池疏通 | 1.清理过道池； 2.清理污物运走。 | 次 | 1 | 192.22 |
| 583 | 排污渠道疏通 (明) | 1.排污渠道疏通； 2.清理污物运走。 | 米 | 1 | 46.33 |
| 584 | 排污渠道疏通 (暗) | 1.排污渠道疏通； 2.清理污物运走。 | 米 | 1 | 46.33 |
| 585 | 沟道盖板 | 1. 明沟铸铁盖板安装500mm×300mm×3 0mm | 米 | 1 | 144.23 |
| 586 | 钢筋混凝土盖板更换 | 1.钢筋混凝土盖板更换； 2.钢筋：Φ8mm; 3.厚度：6cm; 4.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 平方米 | 1 | 220.50 |
| 587 | 球墨铸铁圆 形直承式井 盖座、井盖更 换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：防盗、防跳响、弹簧自锁； 3.厚度：700×100H,B250； 4.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 371.52 |
| 588 | 球墨铸铁圆 形直承式井 盖座、井盖更 换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：防盗、防跳响、弹簧自锁； 3.厚度：700mm×100H,D400; 4.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 421.06 |
| 589 | 球墨铸铁方形井盖座更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：600mm×600mm,C250; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 283.44 |
| 590 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁井座、井盖更换； 2.规格：600mm×400mm,D400; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 261.43 |
| 591 | 球墨铸铁盖板井盖更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：700mm×100H,B125; 3.防盗、防跳响、弹簧自锁； 4.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 283.44 |
| 592 | 球墨铸铁方形井盖座更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：600mm×600mm,C250; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 283.44 |
| 593 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：600mm×400mm,D400; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 261.43 |
| 594 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：300mm×500mm×30H,C250; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 134.82 |
| 595 | 球墨铸铁井盖套篦子更换 | 1.球墨铸铁盖板更换； 2.规格：400mm×200mm×20H,C250; 3.其他：含拆除旧盖板及综合考虑废料外运。 | 个 | 1 | 222.89 |
| 596 | 下水管疏通 | 1.区域：学生公寓； 2.下水管堵塞疏通； 3.疏通方式：手工。 | 次 | 1 | 19.95 |
| 597 | 厕所疏通 | 1.区域：学生公寓； 2.厕所疏通； | 次 | 1 | 40.60 |
| 598 | 洗手盆下水管更换 | 1.区域：学生公寓； 2.下水管更换； 3.其他：含拆除旧管及综合考虑废料外运。 | 条 | 1 | 85.43 |
| 599 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV25mm2。 | 米 | 1 | 25.88 |
| 600 | 配线 | 1.名称：线槽配线； 2.规格：ZR-BVV16mm2。 | 米 | 1 | 17.53 |
| 601 | 线槽 | 1.名称：线槽； 2.材质：塑料； 3.规格：100mm×50mm。 | 米 | 1 | 37.70 |
| 602 | 镀锌钢塑复合管 | 1.材质：镀锌钢塑复合管DN200mm给水管安装； 2.含管件安装、管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 325.31 |
| 603 | 塑料管 | 1.材质：DN150mm2PPR给水管安装； 2.含管件安装、管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 180.43 |
| 604 | 塑料管 | 1.材质：DN100mm2PPR给水管安装 2.含管件安装、管道消毒、冲洗。 | 米 | 1 | 105.93 |
| 605 | 直身开边抢修器 | 1.材质：直身开边抢修器DN100mm; 2.含定位、开关水掣、泄水、清理破口、安装抢修器、通水试验。 | 个 | 1 | 351.62 |
| 606 | 直身开边抢修器 | 1.材质：直身开边抢修器DN160mm; 2.含定位、开关水掣、泄水、清理破口、安装抢修器、通水试验。 | 个 | 1 | 527.10 |
| 607 | 线槽 | 1.名称：线槽； 2.材质：塑料； 3.规格：60mm×25mm。 | 米 | 1 | 34.84 |
| 608 | 线槽 | 1.名称：线槽； 2.材质：塑料； 3.规格：60mm×39mm。 | 米 | 1 | 43.05 |
| 609 | 配管 | 1.名称： 电线管； 2.材质：PVC难燃； 3.规格：DN50。 | 米 | 1 | 32.09 |
| 610 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯； 2.型号：LED24W; 3.尺寸：30cm×30cm。 | 套 | 1 | 96.70 |
| 611 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯； 2.型号：LED36W; 3.尺寸：30cm×60cm。 | 套 | 1 | 139.64 |
| 612 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯； 2.型号：LED48W; 3.尺寸：60cm×60cm。 | 套 | 1 | 149.55 |
| 613 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯； 2.型号：LED68W; 3.尺寸：60cm×120cm。 | 套 | 1 | 185.13 |
| 614 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌筒灯； 2.型号：LED6W; 3.开孔尺寸：φ8.5cm。 | 套 | 1 | 68.96 |
| 615 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌筒灯； 2.型号：LED10W; 3.开孔尺寸：φ10.5cm。 | 套 | 1 | 79.97 |
| 616 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌筒灯； 2.型号：LED12W; 3.开孔尺寸：φ11.5cm。 | 套 | 1 | 87.67 |
| 617 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌筒灯； 2.型号：LED15W; 3.开孔尺寸：φ13.5cm。 | 套 | 1 | 92.08 |
| 618 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌筒灯； 2.型号：LED18W; 3.开孔尺寸：φ16.5cm。 | 套 | 1 | 96.48 |
| 619 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌单头射灯； 2.型号：LED12W; 3.开孔尺寸：14.5cm×8cm。 | 套 | 1 | 67.90 |
| 620 | 普通灯具 | 1.名称： 内嵌双头射灯； 2.型号：LED24W; 3.开孔尺寸：14.5cm×8cm。 | 套 | 1 | 109.74 |
| 621 | 普通灯具 | 1.名称：明装单头射灯； 2.型号：LED12W; 3.开孔尺寸：14.5cm×8cm。 | 套 | 1 | 67.90 |
| 622 | 普通灯具 | 1.名称：明装双头射灯； 2.型号：LED24W; 3.开孔尺寸：14.5cm×8cm。 | 套 | 1 | 109.74 |
| 623 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED18W; 3.开孔尺寸：60cm×5cm。 | 套 | 1 | 106.64 |
| 624 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED24W; 3.开孔尺寸：90cm×5cm。 | 套 | 1 | 112.15 |
| 625 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED24W; 3.开孔尺寸：120cm×5cm。 | 套 | 1 | 115.45 |
| 626 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED30W; 3.开孔尺寸：60cm×10m。 | 套 | 1 | 113.25 |
| 627 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED36W; 3.开孔尺寸：90cm×10cm。 | 套 | 1 | 139.67 |
| 628 | 普通灯具 | 1.名称：格栅灯； 2.型号：LED48W; 3.开孔尺寸：120cm×10cm。 | 套 | 1 | 130.86 |
| 629 | 路灯 | 1.名称：草坪灯； 2.型号：LED10W; 3.尺寸：15cm×15cm×60cm高； 4.材质、固定方式：镀锌钢板2.0厚，亚克力面板1.0厚；含水泥墩、地笼，在水泥墩处打膨胀螺丝固定。 | 套 | 1 | 374.00 |
| 630 | 庭院灯 | 1.名称：7字型路灯； 2.型号：LED24W; 3.尺寸：15cm×15cm×3.5m高； 4.材质：压铸铝2.0厚；含水泥墩、地笼，水泥固件处打膨胀螺丝固定。 | 套 | 1 | 1600.65 |
| 631 | 配电箱 | 1.名称：全塑强电箱； 2.型号：7-9回路； 3.尺寸：20cm*20cm； 4.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 353.43 |
| 632 | 配电箱 | 1.名称：全塑强电箱； 2.型号：10-13回路； 3.尺寸：20cm*30cm； 4.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 364.33 |
| 633 | 配电箱 +C188:I198A 188: J200A1C188:I 198 | 1.名称：全塑强电箱； 2.型号：16-18回路； 3.尺寸：20cm*40cm； 4.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 400.30 |
| 634 | 配电箱 | 1.名称：全塑强电箱； 2.型号：20-22回路； 3.尺寸：20cm*50cm； 4.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 418.83 |
| 635 | 配电箱 | 1.名称：铁底塑面强电箱； 2.型号：7-9回路； 3.尺寸：20cm*20cm； 4.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 367.60 |
| 636 | 配电箱 | 1.名称：铁底塑面强电箱； 2.型号：10-13回路； 3.尺寸：20cm*30cm； 4.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 375.23 |
| 637 | 配电箱 | 1.名称：铁底塑面强电箱； 2.型号：16-18回路； 3.尺寸：20cm*40cm； 4.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 386.13 |
| 638 | 配电箱 | 1.名称：铁底塑面强电箱； 2.型号：20-22回路； 3.尺寸：20cm*50cm； 4.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 407.93 |
| 639 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：10A。 | 个 | 1 | 58.01 |
| 640 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：16A。 | 个 | 1 | 58.01 |
| 641 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：20A。 | 个 | 1 | 58.01 |
| 642 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：32A。 | 个 | 1 | 61.28 |
| 643 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：40A。 | 个 | 1 | 123.83 |
| 644 | 断路器 | 1.极数：1P; 2.额定电流：63A。 | 个 | 1 | 128.19 |
| 645 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：10A。 | 个 | 1 | 71.11 |
| 646 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：16A。 | 个 | 1 | 71.11 |
| 647 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：20A。 | 个 | 1 | 71.11 |
| 648 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：32A。 | 个 | 1 | 90.76 |
| 649 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：40A。 | 个 | 1 | 168.02 |
| 650 | 断路器 | 1.极数：2P; 2.额定电流：63A。 | 个 | 1 | 172.45 |
| 651 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：10A。 | 个 | 1 | 109.24 |
| 652 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：16A。 | 个 | 1 | 109.24 |
| 653 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：20A。 | 个 | 1 | 109.24 |
| 654 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：32A。 | 个 | 1 | 113.48 |
| 655 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：40A。 | 个 | 1 | 168.02 |
| 656 | 断路器 | 1.极数：3P; 2.额定电流：63A。 | 个 | 1 | 213.67 |
| 657 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：10A。 | 个 | 1 | 141.94 |
| 658 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：16A。 | 个 | 1 | 141.94 |
| 659 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：20A。 | 个 | 1 | 141.94 |
| 660 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：32A。 | 个 | 1 | 113.48 |
| 661 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：40A。 | 个 | 1 | 215.06 |
| 662 | 断路器 | 1.极数：4P; 2.额定电流：63A。 | 个 | 1 | 218.55 |
| 663 | 漏电开关 | 1.极数：1P。 | 个 | 1 | 167.01 |
| 664 | 漏电开关 | 1.极数：2P。 | 个 | 1 | 197.53 |
| 665 | 漏电开关 | 1.极数：3P。 | 个 | 1 | 376.29 |
| 666 | 漏电开关 | 1.极数：4P。 | 个 | 1 | 510.36 |
| 667 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格：30cm×30cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.不含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 156.24 |
| 668 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格:50cm×50cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.不含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 161.69 |
| 669 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格：60cm×60cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.不含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 170.41 |
| 670 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格:30cm×30cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 178.52 |
| 671 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格:50cm×50cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 185.54 |
| 672 | 排气扇 | 1.名称：天花吸顶排气扇； 2.规格:60cm×60cm; 3.工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩 、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线 ; 4.含铝箔管及卡箍。 | 台 | 1 | 195.23 |
| 673 | 照明开关 | 1.名称：三位开关； 2.规格：10A250V; 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 31.68 |
| 674 | 照明开关 | 1.名称：四位开关； 2.规格：10A250V; 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 37.56 |
| 675 | 液压机罐浆 | 1.水管接驳位补漏(含打凿、清理、废料外运等); 2.补漏材料采用液压机罐浆(含材料、机械及人工等一切费用)。 | 米 | 1 | 154.25 |
| 676 | 高压冲水车 | 1.名称：高压冲水车台班费用； 2.规格：综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 1278.98 |
| 677 | 挖掘机 | 1.名称：挖掘机台班费用； 2.规格：综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 2278.27 |
| 678 | 吊机 | 1.名称： 吊机台班费用； 2.规格：综合考虑各规格。 | 台班 | 1 | 2208.19 |
| 679 | 打结构胶堵漏 | 1. 原结构胶、玻璃胶铲除，重新打结构胶堵漏；适用于窗、雨棚、装饰板等。 | m | 1 | 44.56 |
| 680 | 防水重做 | 厕所内墙反高防水重做 - 人工单项拆除块料面层； - 水泥基渗透结晶型涂料涂膜 2mm； - 楼地面陶瓷块料 (每块周长 mm) 1300 以内水泥砂浆； - 综合考虑废料外运 20km。 | ㎡ | 1 | 167.78 |
| 681 | 装饰板 | 更换铝塑板吊顶装饰板（2.44*0.9） - 拆除原铝塑板装饰吊顶及木质底板； - 安装 8 厘厚木质胶合板底板； - 安装 4MM 厚铝塑板。 | ㎡ | 1 | 197.41 |
| 682 | 装饰板 | 铝塑板装饰板维修； - 维修方式：结构胶、螺丝固定。 | ㎡ | 1 | 14.71 |
| 683 | 外墙涂膜防水 | - 清理基层，配制涂刷底胶，涂刷涂膜防水层，刷防护层等； - 丙烯酸防水涂料。 | ㎡ | 1 | 84.69 |
| 684 | 蹲便器维修 | 蹲便器缝隙堵漏，维修方式：快干水泥、结构胶封堵。 | 项 | 1 | 100.00 |
| 685 | 格栅盖板 | - 名称：格栅球墨铸铁沟盖板更换； - 规格：300mm×500mm×30H，C250； - 含拆除旧盖板及综合考虑废料外运； - 其他：材料符合国家有关质量、安全、环保标准。 | 块 | 1 | 120.17 |
| 686 | 零星标牌广告、装饰植物、壁画安装加固 | 1. 装饰门牌、指示牌、宣传栏、广告牌、装饰绿植、壁画等加固、维修。 | 项 | 1 | 202.87 |
| 687 | 铝扣板吊顶 | - 龙骨材料种类、规格、中距：装配式 T 型铝合金天棚龙骨 (不上人型)； - 600mm×600mm×0.8mm 铝扣板面层。 | ㎡ | 1 | 127.63 |
| 688 | 吊顶维修 | - 室内铝扣板吊顶检修、松动板块复位、龙骨及面板紧固加固、配件修整； - 铝扣板吊顶松动整改、调平、紧固处理。 | ㎡ | 1 | 35.50 |
| 689 | 铝扣板更换 | 1.拆除现场脱落的 600mm 铝扣板，清理安装基面； 2.安装同规格全新铝扣板，嵌入式卡装固定，板面调平，接缝规整。 | ㎡ | 1 | 115.60 |
| 690 | 平板灯 | - 名称：铝扣板 LED 灯； - 规格：LED 42w，尺寸 600*600； - 安装形式：嵌入式安装； - 其他：材料符合标准。 | 盏 | 1 | 158.12 |
| 691 | 平板灯 | - 名称：铝扣板 LED 灯； - 规格：LED 48w，尺寸 1200*300； - 安装形式：明装； - 其他：材料符合标准。 | 盏 | 1 | 192.06 |
| 692 | 天棚面油漆 | - 抹灰面刮腻子（Y 型）二遍； - 抹灰面普通乳胶漆二遍； - 材料符合标准； - 综合考虑废料外运 20km。 | ㎡ | 1 | 43.58 |
| 693 | 内墙面油漆 | - 抹灰面刮腻子（Y 型）二遍； - 抹灰面普通乳胶漆二遍； - 材料符合标准； - 综合考虑废料外运 20km。 | ㎡ | 1 | 34.06 |
| 694 | 外墙面油漆 | - 抹灰面刮成品腻子二遍 耐水型（N）； - 抹灰面乳胶漆二遍； - 材料符合标准； - 综合考虑废料外运 20km。 | ㎡ | 1 | 35.30 |
| 695 | 管套漏水补漏 | 1. 管套漏水，堵漏方式：快干水泥、防水砂浆管套封堵、刷结晶性防水涂料。 | 项 | 1 | 80.00 |
| 696 | 荧光灯 | - 名称：双管成套型荧光灯； - 规格：LED 36W（带灯盘）； - 安装形式：吸顶式； - 其他：材料符合标准。 | 盏 | 1 | 195.18 |
| 697 | 洗手盆维修 | 台上盆松动整改，盆体校正定位，紧固固定配件，重新打密封胶，清理余胶，通水检查无渗漏。 | 项 | 1 | 48.53 |
| 698 | 洗手盆维修 | 台下盆松动整改，检查加固承重挂件、支撑构件，缝隙重新施打防水密封胶，清理多余胶料，通水检查无渗水、松动。 | 项 | 1 | 58.53 |
| 699 | 不锈钢栏杆维修 | 对晃动、松动的不锈钢栏杆进行全面检查，紧固地脚螺丝、连接件、扶手接口；校正杆件垂直度与水平度，确保栏杆稳固无晃动。 | m | 1 | 67.42 |
| 700 | 马桶盖 | 1.拆除老旧、损坏马桶盖板及配件，清理安装基面； 2.安装同规格新马桶盖，紧固连接件，调试启闭、翻转功能正常。 | 套 | 1 | 50.00 |
| 701 | 排水管疏通 | 对堵塞排水管道进行专业疏通，清理管内淤泥、杂物及堵塞物，反复通水测试，确保排水通畅无回流、无积水。 | 项 | 1 | 39.77 |
| 702 | 大理石格栅盖板更换 | - 拆除原损坏大理石格栅盖板； - 大理石格栅盖板规格：600mm*300mm*30mm； - 综合考虑废料外运 20km。 | 块 | 1 | 127.15 |

备注：

以上综合单价为综合考虑了措施费、且为含税价格，维修项目以m/m²/m3为计量单位的，工程量不足0 .5按0 .5算，0.5以上不足1按1算。