广东财经大学教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: JH-202110-086

- 项目名称：教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目

- 采购预算：49,500元

- 用户需求及清单要求

- 1.项目概述：

为有效贯彻、落实上级单位有关考场标准化建设要求，进一步规范、完善考场标准化建设。推广使用人脸识别身份验证技术，建设人脸识别身份验证管理系统并进行平台的系统集成。即建设人脸识别产品用于国家教育考试标准化考场使用。

- 2.建设背景及依据

根据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》、《国家教育考试综合管理平台建设指南》、《关于印发<广东省国家教育考试人脸识别身份验证系统建设技术要求（试行）>的通知》（粤教考函（2020）165号）文要求，为进一步维护国家教育考试的权威性、严肃性、公平性，杜绝考试招生领域“冒名顶替”现象发生，建设人脸识别身份验证系统建设对加强国家教育考试管理、维护考试招生安全和公平公正具有重要意义。

- 3.项目要求

提升考生身份验证系统的设备兼容性和操作便捷性；通过高精准的人脸识别算法、身份证信息验证的综合应用，提高考生身份验证的准确性；与相关的系统联动，实现考生身份信息数据集中管理和共享交换。符合国家教育部和广东省教育厅组织的省级统考考试验证要求。并要求与广东教育考试考务综合管理平台实现考生身份验证数据实时上传免费对接。

建设人脸身份验证系统，通过身份证验证+人脸识别验证。在考试阶段信号屏蔽的考场环境，产品终端要求具备在线和离线验证模式，满足信号屏蔽需要。在线时联动身份证信息、报名身份信息、现场采集信息三重比对严防替考代考，满足实时分考点、考场对考生进行普查或抽查形式的身份验证；离线时：在考前数据包下发，离线人证合一，考后数据在线加密传输至业务系统平台管理。

后续对接省级统考及研究生入学考试的平台接入服务以及新生注册报到的平台接入服务，按单个项目现场支持和技术保障支付人工服务费。

- 采购清单

a、采购清单目录

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸采集验证移动终端设备 | 支持二代身份证信息认证、人脸识别认证方式。屏幕尺寸≥8英寸；CPU：不低于4核，主频≥1.8GHz；摄像头：≥1300W像素； | 11 | 台 |  |

b、产品参数要求（备注：带▲标识的为重要参数指标）

| 人脸采集验证移动终端设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品参数 |
| 1 | 操作系统：Android 8.0或以上。 |
| 2 | 认证方式：二代身份证信息认证、人脸识别认证。所配备的认证方式可根据当次考试的考务需要自由组合。 |
| 3 | 屏幕：屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1280×800，可触控，文字、图片显示清晰。 |
| 4 | ▲CPU：不低于4核，主频≥1.8GHz（投标时须提供符合本项技术指标内容的公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件）。 |
| 5 | 存储：运行内存≥2GB，保证软件运行速度；存储容量≥32GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息（投标时须提供符合本项技术指标内容的公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件）。 |
| 6 | 摄像头：≥1300W像素，带有面光源补光组件，具有自动对焦功能。 |
| 7 | 补光光源：具备两个LED面光源补光组件，满足拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求，以适应阴天、凌晨等光线条件。 |
| 8 | 扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调。 |
| 9 | 供电：电池容量≥9500mah，采用电池供电模式时可持续使用10小时以上。 |
| 10 | 联网功能：支持WiFi和以太网。 |
| 11 | 启动时间：身份认证设备开机时间不超过30秒（正常开机或因故障重启，从开机到能够进入身份认证状态）。 |
| 12 | 通行指示灯：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求，其中绿色表示通过，红色表示不通过，黄色表示需要复核。 |
| 13 | ▲身份证阅读模块：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013），可读取二代身份证信息。 |
| 14 | 验证数据自动下载：支持验证数据支持按考点下载、按考场下载。 |
| 15 | 刷脸比对：支持与指定的考点、考场的考生进行快速的刷脸比对。 |
| 16 | 考场验证：支持验证的对象仅仅是具体考场的考生。 |
| 17 | 考点验证：支持验证的对象为整个考点的考生。 |
| 18 | 缺考确认：支持对未参加考试的考生作缺考确认。 |
| 19 | 验证进度查看：支持查看当前机器已验证的考生、未验证的考生、缺考考生。 |
| 20 | 人脸识别算法或软件确保准确率达到以下标准：误识率≤0.1%时，正确率≥99%。在一般考场环境下，人脸照片比对时间：≤2s，提供所投设备厂家的公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件。 |
| 21 | ▲具有活体识别功能（投标时须提供符合本项技术指标内容的公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件）。 |
| 22 | 具有良好的人机交互功能：界面提示信息简洁明了，认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，系统操作简单便捷，响应迅速。 |
| 23 | 为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》。 |
| 24 | 具备相片检测功能，可检测考生的相片是否符合人脸识别的要求。 |
| 25 | 具备自动人脸图像处理模块，通过人脸图像处理模块自动对考生相片进行处理，使其满足人脸识别的要求。 |
| 26 | 数据自动上传：支持将验证数据、缺考确认的数据通过网络上传中心服务器。 |
| 27 | 入场座位分布图核对考生入场情况，可直观的预览考场内的每个考生的状态，含验证通过、验证不通过、未验证、缺考、违纪等状态。 |
| 28 | 设备具备省电模式，可根据不同的验证环节，对LED补光光源、指示灯、读卡器等进行省电处理，延长设备使用时间。 |
| 29 | 能将考生入场的视频实时录制，并且视频画面带有时间水印，可用于入场过程的追溯和支持视频传输分发，视频处理技术满足《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
| 30 | 支持多种验证结果提示，可播报考生姓名和通过语音，同时可配置通行指示灯的不同颜色代表不同的考生验证结果； |
| 31 | 对于身份核验不通过的，支持监考员提交人工审核意见； |
| 32 | ▲符合《广东省国家教育考试人脸识别身份验证系统建设技术要求（试行）》专用终端要求，免费对接省考务管理平台。 |

- 送货要求

- 交货地点：广东财经大学招生考试处。

- 交货期：合同生效之内起7个日历天内

- 送货要求：送到各使用部门指定的地点，并负责安装调试好。

- 支付方式

乙方完成合同约定的采购和服务内容，且甲方收齐乙方送货单、验收单、发票后5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足产品需求的基础上，按照报价综合评分原则确定成交供应商。有效综合得分最高的供应商为第一成交供应商，有效综合得分第二高的供应商为第二成交供应商，有效综合得分第三高的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按收到递交报价文件的电子邮件先后顺序，由相同报价的供应商指定现场工作人员从号码箱中随机代抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间： 因疫情防控需要，本项目通过发送电子邮件方式报名，符合资格条件的供应商请在2021年10月24日（星期日）前加盖报价人公章的报名资料扫描件，以“供应商名称+2021年教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目”为邮件主题，发送至邮箱：zsbbg@gdufe.edu.cn

- 询价评审时间： 2021年10月25日（星期一）

- 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：桑毅

联系电话：020-84096203

邮箱：zsbbg@gdufe.edu.cn

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

- 招生考试处

2021年10月19日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的JH-202110-086 教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2021年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 教育考试身份验证系统人脸识别设备更新项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JH-202110-086 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 | 天 |  |  |
| 合计（总报价）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。