# 附件1：需求清单

## （一）供应商资格条件

### 1.供应商资格条件：

(1)	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(2)	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

(3)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

(4)	履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

(5)	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

### 2.其他资格要求：

(1)	是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

R是

(2)	业绩情况：一是提供近3年内至少完成过2项类似的计算机数字化建设项目，且项目规模、复杂程度、技术难度与本次采购需求相匹配。二是需要提供详细的项目案例介绍、合同关键页复印件和用户评价证明。

## （二）项目概况

本次项目通过公开招标方式，选取一名中标供应商完成本项目建设。经过本项目建设，使实验楼502实验室全方位满足信息学院所有专业的实验教学、科研需求，为信息学院师生提供充足的实验用机资源，支持实验教学、课程设计、毕业设计、科学研究、分组研讨等工作。

主要功能和目标具体包括：一是高性能计算能力，提供足够强大的硬件设施；二是稳定的网络环境：建立高速、稳定、安全的网络环境，实现设备间的互联互通需求；三是便捷智慧的管理运维，实现全方位监控和智能管理，提高运维效率；四是可靠的运行保障，确保机房设施符合国家相关安全标准，保证持续、稳定、安全的电力供应和适宜的运行环境；五是资源优化利用：合理布局和规划空间，实现设备、线缆等的模块化、标准化管理，有利于后期扩容和改造。

## （三）采购包划分与合同分包

| 包号 | 包组名称 | 主要建设内容 | 是否进口 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 数字化创新综合实验平台项目 | 实验楼502实验室数字化创新综合实验平台 | 否 | 否 |

## （四）采购项目预（概）算

项目预算： 900742.00元

## （五）采购标的汇总表

| 序号 | 货物名称 | 政府采购品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | A02010106 | 套 | 51 | 332850.99 | 否 |
| 2 | 实训平台 | A02010104 | 套 | 1 | 243195.96 | 否 |
| 3 | 无线路由器 | A02010201 | 台 | 1 | 3060 | 否 |
| 4 | 交换机 | A02010202 | 台 | 2 | 4200 | 否 |
| 5 | POE交换机 | A02010202 | 台 | 1 | 560 | 否 |
| 6 | 设备机柜 | A02010601 | 个 | 1 | 980 | 否 |
| 7 | 扩音系统 | A02010104 | 套 | 1 | 15411.87 | 否 |
| 8 | 智慧管理软件 | A08060303 | 套 | 50 | 19000 | 否 |
| 9 | 中控系统 | A02010104 | 套 | 1 | 11000 | 否 |
| 10 | 智慧门禁 | A02021116 | 套 | 2 | 1560 | 否 |
| 11 | 监控录像系统 | A02091107 | 套 | 1 | 3645.66 | 否 |
| 12 | 智慧讲台 | A05010203 | 台 | 1 | 9677.31 | 否 |
| 13 | 教师椅 | A05010203 | 张 | 1 | 500 | 否 |
| 14 | 学生桌1 | A05010203 | 张 | 5 | 35516.6 | 否 |
| 15 | 学生桌2 | A05010203 | 张 | 20 | 10900 | 否 |
| 16 | 学生椅 | A05010203 | 张 | 50 | 10610.5 | 否 |
| 17 | 课室门 | A07010701 | 个 | 2 | 8158.68 | 否 |
| 18 | 弱电布线 | C16020200 | 套 | 1 | 21000 | 否 |
| 19 | 强电布线 | C16020200 | 套 | 1 | 28000 | 否 |
| 20 | 窗帘 | A05019900 | 套 | 7 | 19974.43 | 否 |
| 21 | 环境改造 | B07000000 | 套 | 1 | 120940 | 否 |

## （六）技术商务要求

### 1.技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

采购标的技术指标见下表：

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | ★1.处理器不低于英特尔I7-13620H，内存≥2*16G，DDR5 5200；硬盘≥1TB，SSD固态硬盘；显示屏≥23.8寸；内核数≥10；总线程数≥16;最大睿频频率≥4.90 GHz；最大睿频频率≥3.60 GHz;缓存≥24 MB。 ▲2.主板与整机同品牌；支持断电（实验室内总电闸关闭）后，首次通电可网络唤醒；配套软件支持硬盘保护、还原及同传。 3.网卡：集成INTEL 10/100/1000M以太网卡, 带网卡状态指示灯； 4.接口：≥2个USB-C，≥2个USB 3.2 G2，≥2个USB3.2G1；≥1个RJ45, ≥1个HDMI，不低于Wi-Fi 6，不低于蓝牙5.2； ▲5.内置≥500万高清摄像头，可上下旋转，带物理遮挡开关；配置数字阵列麦克风；（投标时提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或公开技术资料）； 6.显示屏不低于广视角全高清液晶屏(2560*1440)，响应时间≤5ms，亮度≥350尼特，具有低蓝光、防眩光功能；（投标时提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或公开技术资料） 7.应具有并提供产品3C认证、节能认证（CECP）及产品检测报告； 8.终端端口管理：支持可分类别底层统一控制（例如：控制所有 USB 存储输入接口、光驱接口、硬盘接口、打印机接口、磁带机接口、移动通讯设备接口等）； ▲9.包含AI开发平台： 1）具有数据处理模块，具备包括但不限于图像分类、物体检测、图像分割相关数据导入、导出；为本地数据标注提供丰富的标注工具，支持多种数据标注格式；支持以数据集方式对数据进行管理； 2）具有开发模块：同时提供零代码和Notebook开发两种开发模式；面向学生提供简捷高效的建模方式，模型生产全流程无需代码，支持选择自定义测试集、验证集，支持增量训练功能，支持基于已训练完成版本添加部分标签数据进行快速迭代训练；Notebook开发环境：支持本地编辑模型训练代码并完成模型训练，在Notebook中内置了深度学习开发套件，并支持新增自定义代码平台；模型评估模块：模型训练完成后自动产出模型评估报告，评估报告应包含对于产出模型的整体评估及详细评估情况帮助用户直观了解模型效果，模型训练完成后支持启动输入单个数据查看模型预测效果； 10.终端端口管理：支持可分类别底层统一控制（例如：控制所有 USB 存储输入接口、光驱接口、硬盘接口、打印机接口、磁带机接口、移动通讯设备接口等）； 11.预装Windows11操作系统； 12.维修保障：提供原厂整机（含显示器、键盘、鼠标）不低于3年保修（提供免费上门服务）；当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费延迟日数对应的月度延保服务（提供售后服务证明）； 13.机器为全新原厂整装出厂，整体包装在运抵用户安装地点前不能拆封，保修状态可以通过主机序列号或者服务号直接在厂家官网或者400/800等免费服务电话直接查询到所有部件的保修情况，保修期限须一致，如出现保修状态不完整或者不一致情况，用户有权拒收。 |
| 2 | 实训平台 | ★14.CPU不少于2颗Intel至强铂金第三代可扩展处理器8352V，核心数量≥36核心，线程数量≥72线程，CPU主频≥2.1GHz，动态加速频率≥3.5GHz，L3缓存≥54MB；内存≥4*64GB DDR4 3200 ECC REG；系统盘≥2*480G SSD；数据盘≥3.84TB SSD；阵列卡数量≥1，LSI 9361-8I 1G；显卡≥8*NVIDIA RTX 4090D 24G，显存≥24GB GDDR6X，显存总线位宽≥384；电源≥2400W 80 Plus 钛金级电源 (100-240VAC)(1+1)。 15.扩展插槽，整机提供不少于13条PCIe 4.0 X16插槽，支持不少于10张全高全长双宽算力卡。1个PCIe Gen.4X16 OCP3.0插槽； 16.前置：2 x USB 3.0, 后置：:1*VGA,2*网络接口； 17.集成2个1GbE以太网端口 ,双口万兆网卡（含2个万兆模块）； 18.11个PCIe 4.0 x16插槽； 19.散热风扇，整机提供不少于8个热插拔8公分风扇 20.服务器可支持集中式管理平台，可监视和控制服务器，可提供远程BIOS更新、可通过移动设备监控多个系统，同时可远程一键式更新和配置软件； ▲21.兼容主流的人工智能计算框架，包括但不限于TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle、scikit-learn、XGBoost、SparkMLlib等（提供上述任意一家上述人工智能计算框架原厂商出具的兼容性有效证明文件，并加盖框架原厂商公章） ▲22.配套软件支持VPN外网访问；支持虚拟化算力分配，支持单机单卡，单机多卡，提供单GPU卡多任务共享、GPU切割（vGPU）方式分配资源，提升GPU利用率；支持CPU、GPU、内存等资源的管理（监控）；内置人工智能相关课程不少于40个，平均每门课不低于60学时课程视频，精品课程每章内容包含PPT、授课视频、备课材料、教学指导；（为证明此功能参数的真实性，提供功能演示）； 23.主机内所有配件保修 3年及以上；平均无故障时间（MTBF）≥15万小时；具备数据拯救服务和对数据拯救过程中的镜像盘进行数据擦除的能力，并且具备数据擦除的工具。 |
| 3 | 无线路由器 | 24.WAN以太口：≥1*GE COMBO+1*GE电+1*GE光（2个WAN口支持切换为LAN）； 25.LAN以太口：4*GE(3个LAN口支持切换为WAN)； 26.至少1个USB 2.0； 27.带机量≥400台； 28.NAT会话数≥16万条； 29.内存：≥512MB； 30.支持行为管控功能：支持抖音、爱奇艺、优酷、京东、淘宝等互联网常见应用的识别和控制；支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配；支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略；支持基于IP的网络流量限速机制和NAT表项限制机制； 31.吸顶式AP*2，1）适用于120平米20固定接口：1*复位开关，1*10/100/1000Base-T以太网端口；2）内置≥4根高增益全向天线；3）无线速率：3000 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）；4）新一代Wi-Fi 7 。 |
| 4 | 交换机 | 32.≥48个10M/100M/1000M自适应以太网端口，≥2个10GSFP+上行光口； 33.超大缓存，缓存≥12M，超大端口交换容量，端口交换量≥136Gbps； 34.支持多工作模式，一键模式切换，支持“标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆”至少四种工作模式； 35.具备高性能，采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间满足突发大流量的转发性能； 36.具备高可靠性，采用专业内置电源，工业级设计。 |
| 5 | POE交换机 | 37.端口配置：≥8千兆PoE电口，1个千兆电口，一个千兆光口； 38.供电能力：每个PoE端口具有PSE功能，支持IEEE802.3af/at标准，可自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电。单口输出功率最大可达30W，整机的最大供电功率为110W。 39.交换容量与转发率：交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； 40.缓存与内存：交换机内部缓存为1.5Mbits，采用存储转发技术，结合动态内存分配。 |
| 6 | 设备机柜 | 41.规格：≥24U壁挂柜； 42.落地两用（带脚轮）； 43.尺寸≥600*800*1200（宽深高,单位：MM）； 44.前单开钢化玻璃门 后单开平板网格门； 45.标配 ≥1个托盘，6位塑料PDU≥1条，风扇≥4只； 46.M6卡扣螺丝≥20套，可调节式支撑脚≥4只。 |
| 7 | 扩音系统 | 47.扩音系统包含：红外无线功放、数字红外接收器、音箱、数字红外无线麦克风（配套充电底座）、有线麦克风、音频处理器、电源时序器等部件； 48.音箱*2个：内置两分频全频音箱，单元采用两只≥6寸25芯纸盆低音扬声器，和四只音色≥2.5寸13芯纸盆高音；额定功率≥120W(AES)，额定阻抗：4Ω，频率响应：65Hz-16KHz(±3dB)，灵敏度≥92dB； 49.专业功放*1： 额定输出功率（1KHz1%THD）：立体声8Ω220W+220W，立体声4Ω 330W+330W，桥接8Ω 660W；峰值功率输出（1KHz1%THD）：立体声8Ω 440W+440W，立体声4Ω 660W+660W，桥接8Ω 1320W；输出接口：Binding for Stereo & Bridge Output；频响范围20Hz-20KHz；输入灵敏度≥1.0V；信噪比≥100dB；失真度：<0.03%（8ohm/1KHz/half power）； 50.数字音频处理器*1：DSP频率、处理能力 ：ADI ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200 MFLOP； 51.采样频率/量化 ：48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC； 52.电源时序器*1个：自带滤波功能，减少外来干扰；一键急救电源，可应对各种恶劣环境；通过前面板开关自动时序上电或关电；8路可控通道+2路直通通道；8路可控通道每路最大通过电流10A；每路有LED显示灯，可直观的看到每个通道的工作状态；实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压； 53.有线桌面式麦克风*5个：采用电容触控开关技术，操作灵敏无冲击声；具有LED指示功能，工作状态一目了然； 54. 无线麦克风*1套：含两个充电式无线麦克风，和一个无线接收机；接收机具备先进的一键式“SCAN”自动频道搜索功能，能自动快速选取无干扰的频道使用；无线麦克风工作频率通过红外线信号自动和接收机同步；发射和接收机采用LCD显示各项工作状态；接收机具有平衡和非平衡音频输出，兼容于更多设备的连接； 55.含桌面式有线麦克风*5；音箱吊架*2。 |
| 8 | 智慧管理软件 | 56.支持同一界面可独立设置Windows系统每次开机恢复、手动恢复、每天恢复、每周恢复、每月恢复、定时恢复及不恢复等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对终端远程设置还原参数，也可单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要； 57.支持BIOS底层对Windows系统的管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换； ★58.支持单或双硬盘保护、还原及同传； ▲59.支持无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作。 60.支持设备锁定对键鼠、屏幕、USB、光驱、网络、扬声器等设备进行管控； 61.支持Windows系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能； 62.支持Windows系统下的设备锁定、程序运行、模式切换、关机、重启、唤醒、远程控制、系统切换、消息发送等多种课堂管理功能分； 63.支持Windows系统下老师机对学生机桌面状态实时查看功能； 64.可根据不同的终端硬件配置选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的广播效果； 65.支持权限分级管理，超级管理员可根据管理需要，设置多个二级管理员，同时分配特定的管理权限，不同的管理员账号登录后，主控端操作界面只显示本账号所包含权限 。 |
| 9 | 中控系统 | ▲66.含：可编程控制主机，可控制电源、空调、灯光、窗帘、互动教育显示屏、分组显示屏、电脑、电源、声音等控制模块。支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 ★67.可编程控制主机CPU≥4核，≥4线程，最高主频≥1.8G，系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。 ▲68.液晶控制面板≥10.1英寸电容，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200。 69.具备一键上下课功能：老师点击一键上课，控制系统自动开启所有设备（投影机、计算机、投影幕、大屏等），可直接进行教学；老师点击一键下课，系统自动关闭，所有设备（投影机、计算机、投影幕、大屏等）恢复至待机状态； 70.可以根据学校及教室实际场景自由编辑面板界面。嵌入式实时操作系统，上电即可运行，无需等待系统加载，无垃圾冗余文件； 71.UI定制软件与学校现有教学运行融合平台管理软件系统无缝兼容，达到统一管控和运维管理，保证整体系统运行稳定可靠； 72.电源时序器：支持前级到后级的顺序逐个启动各类设备，关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备。按顺序给通电设备进行通电。避免同时开设备，电流过大，损坏设备。总输入≥32A，满足大功率设备的使用。可控制电源≥8路；内置防雷击和抗浪涌网路，保证设备安全；支持中控本地及远程对设备的控制； 73.内置高灵敏度全向麦克风； 74.可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥4种上课情景模式，≥1种下课情景模式，实现不同授课模式的快捷上下课操作。 |
| 10 | 智慧门禁 | 75.支持开门方式：人脸识别+密码+卡片等。 76.门禁控制器； 77.磁力门锁； 78.出入开关； 79.对接电子班牌，能使用电子班牌实现刷卡/人脸识别开门。 |
| 11 | 监控录像系统 | ★80.2个无线球型监控摄像机，≥400万像素的高清画质；能够提供清晰流畅的视频画面，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps；焦距范围2.8~12mm，支持4倍变焦，具备红外夜视功能，红外距离至少可达20米，适应逆光环境监控。 81.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，提高监控的安全性和准确性； 82.支持Wi-Fi功能，内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出； 83.支持扩展256GB存储卡； 84.支持DC12V和PoE供电； 85.IP66认证，4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准； 86.接入原有监控系统，实现无缝兼容，并调试好其它7个实验室的监控系统。 |
| 12 | 智慧讲台 | 87.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体木板厚度≥16mm，钢版厚度≥1.2mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化、老师接触位置为木质桌面，桌面防静电； 88.讲台尺寸设计为长×宽×高≥1300mm×600mm×921mm，讲台桌面支持升降功能，升降范围≥300mm，桌面距地高度≥780～1080mm，根据人体工学设计，讲台桌面高度适合老师站坐教学； 89.讲台升降控制器设计为LED数显、上下升降、支持一键调节坐姿和站姿操作、过流过压保护、遇阻反弹保护、陀螺仪水平失衡保护、快速升降； 90.中标后根据整体设计效果调整设计尺寸与外形，中标方提供款式，由用户根据现场选型。 |
| 13 | 教师椅 | 91.尺寸：700*630*365，靠背：采用尼龙背框，可过BIFMA拉力检测、双节靠背.双腰设计，久坐不累； 92.头枕：全新白色/黑色尼龙加玻纤头枕，可上下升降，带高承重挂衣架； 93.坐垫：38高密度定型海绵，高回弹性； 94.网布：采用高级弹力网布，透气有弹力，高强承重力，稳固耐用； 95.扶手：采用摆动扶手，带西皮扶手面，舒适耐用； 96.底盘：三挡锁定底盘，可躺锁定； 97.气杆：采用过SGS检测三级气杆； 98.不锈钢五星脚； 99.轮子：60尺寸大静音万向轮 |
| 14 | 学生桌1 | 100.圆形六人位，款式与采购人确认，直径约2M： （1）基材采用玻璃钢定制，不易变形，吸水厚度膨胀率等各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 （2）油漆：采用优质环保油漆，并经过五底三面油漆工艺处理，保证流平性好、透明度高、无气泡、颜色均匀等各种物理、化学性能指标均达到GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》； 101.设计好电脑主机位置，电源、键盘、鼠标走线方式，要求走线合理，维修方便； 102.中标后根据整体设计效果调整设计尺寸与外形，中标方提供款式，由用户根据现场选型。 |
| 15 | 学生桌2 | 103.联排座位采用优质E1级经过防虫、防腐等化学处理,优质绿色环保材料； 104.架子材料：采用品牌一级冷轧钢板，不易脱落、生锈，焊接口要满焊； 105.根据整体设计效果调整设计尺寸与外形，中标方提供款式，由用户根据现场选型。 |
| 16 | 学生椅 | 106.材质：网布 107.靠背PP+GF材质；扶手PP+GF材质旋转海绵扶手； 108.气杆，可上下活动棉腰靠；一档原位锁定底盘； 109.高回弹力白棉+＞12mm加厚木板+PP座壳； 110.根据整体设计效果调整设计尺寸与外形，中标方提供款式，由用户根据现场选型，课桌椅成品：成品符合QB/T 4071-2021《课桌椅》，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 |
| 17 | 课室门 | 111.尺寸：约1.5米*2.3米，具体根据现场装修要求为准； ★112.材质：橡木实木； 113.双对开门； |
| 18 | 弱电布线 | 114.整体50个学生工位和1个讲台布线，其他监控、互动教育显示屏、数字标牌、布线、智能门禁、电子班牌等强弱电布线。每个区域留一个冗余，冗余＞10个； 115.机房机柜端到桌面端网线采用6类带屏蔽网线布线，桌面端及机柜端采用水晶头安装； 116.所有的桌面端、机柜端、网络模块等端口双向都需粘贴同一编号标识； 117.含从6楼直通一条＞1000M光纤到502机房； 118.各类配件采用质量可靠，抗氧化能力强，在质保期内避免接触不良故障的发生； 119.相关网络布线实施辅材；相关配套的配件如配线架及模块等均采用六类千兆规格； 120.确保电路安全、隐蔽、美观；布线避免强弱电干扰； 121.网络布线工程需要根据现场环境并根负责老师共同确认后方可施工。 |
| 19 | 强电布线 | 122.空调位380V；学生每工位冗余提供二三插1个、二三插(桌面暗埋式）1个，便于学生自带移动设备时使用；每工位负载600W；供电线路分组管理；讲台单独分组，除设备供电外预留不少于2个二三插； 123.布线包括学生机位、智慧讲台、交换机柜、互动教育显示屏、分组显示屏、音响、监控、数字挂牌、智能门禁、学校WIFI设备、班牌、电动窗帘电机处、小柜上（每隔1米1个）等所有用电设备处； 124.地面上方60CM处每隔1米安装1个5孔插座（约10个）； 125.根据现场施工环境及设备情况有可能增加个别工位； 126.灯光分组控制； 127.含需要的电线、配电箱等辅材； 128.所用线材及配件均需符合国家相关的安全及消防标准，并留有一定的余量，确保室内工作站在7×24小时不间断工作的情况下，线路及配件温升在安全的范围内，不得形成安全隐患；为设备供电的接线板须符合有关国家安全标准，不得采用接线板级联方式来为设备供电； 129.根据现场环境并与负责老师共同确认后方可施工。 |
| 20 | 窗帘 | 130.15米长墙面安装电动窗帘； 131.全遮光材质； 132.窗帘布印刷用户指定图案； 133.含窗帘电机； |
| 21 | 环境改造 | 134.实验室场地的参考尺寸：长约15.3米，宽约8.2米约125平方； 135.拆除工程：包括原有地板、墙面装修、吊顶的拆除，确保结构安全无损，无需保留的物品及废料需清运出校园区域。保留并安装调试好原有的WIFI、防火、防潮布线及设备；原有设备含电脑、交换机、机柜、空调、投影、家具等需要的东西移置到同一栋建筑的指定房间； 136.教室打通：打通原有两间教室，确保结构稳固，原有一面8米长隔断改成墙面； 137.照明设备：安装灯管灯带，确保教室照明充足、均匀；灯光造型、色彩设计要美观、漂亮。中标方提供设计，由用户确认最终方案后施工。 138.柱子补齐：一面墙补齐两根柱子突出部分，长度约3米，根据黑板安装位置可能会延长，确保墙面平整，与整体装修风格一致。背景墙由中标方提供设计，由用户确认最终方案后施工； 139.安防设备：应急灯、火灾报警、喷淋管道、消防灭火器、安全标识等； 140.一个门封掉，两个门更换为双面铁门，包含门施工费用；被封门外墙处理与环境要协调； 141.布线工程：所有需要用到电、网络的地方，并留有一定余量，确保电路安全、隐蔽、美观； 142.合理设计空调、排气扇（含相应管道的布局）、灯光、音响等设备的安装位置； 143.室内环境改造要求：①天花采用喷漆或吊顶；②地板采用仿木纹地砖进行铺设，防滑耐磨；地板铺装要求平整，不得有凹陷或凸起，门套处铺设门槛石； 144.检查并修复标的场地现有门窗；原有窗扇推拉不灵要更换滑轮。 145.结合室内环境改造合理设计并安装排气扇及通风管路，如排气扇室外通风换气口有可能被雨淋到则须做防雨处理，选用的排气扇质量要求可靠，在确保一定的换气量时，运行噪音要低，开启运行时的噪音不能影响到教学。原有排气扇的孔如不适用须封堵上； 146.室外走廊设计、装饰； 147.室内和室外文化内涵展板设计、建设； 148.装修材料用料部分： （1）地板粘合剂：90°剥离强度标准状态、热处理后 N/mm≥1.0；剪切强度标准状态、热处理后MPa ≥0.3；（2）吸声板：漆膜硬度≥3H；燃烧总热值PCS：整体制品，MJ/kg≤0.6；SBI单体燃烧试验：燃烧增长率指数FIGRAo.2MJ，W/s≤32。 149.整体施工以最终设计图纸为准，根据现场环境及负责老师共同确认后方可施工。 |

### 2.商务要求：

1）交付时间：签订合同后所有设备及环境改造须在合同生效之日起45天以内全部安装调试完毕。

2）地点：广东财经大学广州校区实验楼502。

3）付款进度和方式：

①中标人在中标公告发布后5天内须与采购人签订合同。中标人在签订合同的同时，须与采购人和银行签订资金监管帐户合同。

②双方签订合同之日起 5个工作日内，中标人交纳履约保证金或提供银行出具的履约保函给采购人，纳履约保证金按合同总价款的5%交纳。履约保证金在质本项目总体质保期满后（除技术需求中个别说明外），如无质量问题，采购人凭中标人提供的收据，30个工作日内采购人无息退还；在合同履行过程中如中标人出现违约行为采购人有权没收履约保证金。

③报价：总价包括采购清单列明设备的购置、拆卸、安装、运输及运输保险、装卸、质保期售后服务、人工材料费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等含税费用。

④付款进度安排：项目通过双方验收合格后，采购人凭中标人提供的正式发票，在15个工作日内支付合同总价的100%。

4）包装运输： 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5）保险：

6）安装、调试与培训要求

①中标人须按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关制度。

②安装施工期间做到安全施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

③中标人负责上门对采购人管理技术人员根据项目交付阶段进行的系统项目培训和应用技术培训，提供相应的培训资料（包括纸质资料、电子文档和视频等），培训次数不少于2次，培训人数、时间、地点由采购人确定。

7）项目负责人及技术人员要求

中标人拟派项目负责人须具备履行本项目所需的项目管理、信息系统管理等方面的能力。项目负责人应具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书，保证本项目按照合同要求正常实施。

8）项目质量与验收标准

①投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。投标人须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

②投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

③中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监管。交货时提供质量合格证书。

④如有必要，采购人可邀请法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，进行质量监督检验。

⑤若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求,采购人有权要求更换，同时有权要求赔偿，所产生的一切费用由中标人全部承担。

⑥中标人须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给采购人。

9）质保期要求

①售后服务承诺。合同签订后一周内中标人需提供主要产品的原厂售后服务承诺函，包括但不限于以下产品： 工作站、实训平台、互动教育显示屏、移动互联分组讨论显示屏主机。

②质保期。除技术需求中另有说明的，其他的所有货物提供至少3年保修，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行），质保期内提供上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自项目验收合格之日起计算，并以书面形式承诺质保期满后投标人提供维修服务，并优惠收费。

10）售后服务要求

①质保期内须提供周期上门服务：周期为1个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

②须提供常设7天×24小时热线服务和长期的技术支持。对采购人的服务通知，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人须提供相同档次的设备临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

③对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

④质保期满后，中标人应负责设备的维修，并保证以最优惠的价格提供零备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。

11）违约处罚

①中标人交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或合同规定的，采购人将予以拒收并发出整改通知书，中标人在收到整改通知书后15天内须提供符合招标文件、投标文件或合同规定的货物或服务。整改期满后仍无法提供符合招标文件、投标文件或合同规定的货物或服务的，采购人有权终止合同，并保留向中标人收取合同总价5%违约金的权利。

②中标人未能按合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期15天以上的，采购人有权终止合同，并保留向中标人收取合同总价5%违约金的权利，且由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

③采购人无正当理由拒收货物或接受服务，采购人向中标人偿付合同总额的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

④其它违约责任按《中华人民共和国民法典合同编》处理。

12）其他要求

本项目投标人中标后，须按用户需求提供详细的建设方案（方案包括各种施工图纸）。为了确保项目按期完工，避免在施工中出现边施工边协商的情况出现，中标人在项目施工前须与需求方落实方案的细节，确定最终的项目实施方案，中标人按最终的项目实施方案进行施工。中标人签订合同后须将合同副本以及相关实施方案副本提供给需求方的项目负责人（打印版与电子版各一份）。如遇特殊情况需要变更实施方案的，须提前与需求方沟通，以确保项目按期保质保量完工。

中标人在进场施工前需根据用户需求清单深化设计，设计效果需经过用户认可后方可入场施工。在满足各系统正常使用的情况下，如需求清单中有数量偏差的（包括和项目相关的一切必要主材、辅材、线材），中标人需根据实际需要做增补，相关费用由中标人承担。