广东财经大学广州校区学二饭堂二楼及其他监控项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供广州校区学二饭堂二楼及其他监控设备及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: FA-201911-015

- 项目名称：广州校区学二饭堂二楼及其他监控项目

- 采购预算：45,000元

- 需求清单及要求

1、采购清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二饭二楼新增监控工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 详见《网络摄像机参数及性能要求》；中标人须自行完成与现有系统的对接兼容；报价时须提交公安部有关部门出具的有效型式检测报告复印件。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 安装支架及转接头 | 含铝合金支架及万向转接头 | 8 | 个 |  |
| 3 | 16口POE网络交换机 | 工业级，支持300米网线的数据传输与供电 | 1 | 台 |  |
| 4 | NVR专用硬盘 | 4T，安装于现有NVR录像主机，中标人须自行完成与现有系统的无缝对接。 | 2 | 块 |  |
| 5 | 机柜 | 标准6U壁挂式机柜600*450*350mm | 1 | 套 |  |
| 6 | 电源排插 | 5孔位3米插座插排插线板接线板 节能防火插座板 | 1 | 个 |  |
| 7 | 超五类网络线缆 | 防水UTP5e | 650 | 米 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.0 | 80 | 米 |  |
| 9 | PVC管槽配件 | PVC线管ф20-25，耐火，符合国家标准 | 400 | 米 |  |
| 10 | 接插件等辅助材料 | 胶布、扎带、螺丝、固定件、五金另料、标识等 | 1 | 批 |  |
| 二、图书馆增加监控工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 详见《网络摄像机参数及性能要求》；中标人须自行完成与现有系统的对接兼容；报价时须提交公安部有关部门出具的有效型式检测报告复印件。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 安装支架及转接头 | 含铝合金支架及万向转接头 | 4 | 个 |  |
| 3 | 8口POE网络交换机 | 工业级，支持300米网线的数据传输与供电 | 1 | 台 |  |
| 4 | NVR专用硬盘 | 4T，安装于现有NVR录像主机，中标人须自行完成与现有系统的无缝对接。 | 1 | 块 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 单纤千兆光纤收发器 | 1 | 对 |  |
| 6 | 机柜 | 标准6U壁挂式机柜600*450*350mm | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源排插 | 5孔位3米插座插排插线板接线板 节能防火插座板 | 1 | 个 |  |
| 8 | 超五类网络线缆 | 防水UTP5e | 350 | 米 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.0 | 100 | 米 |  |
| 10 | PVC管槽配件 | PVC线管ф20-25，耐火，符合国家标准 | 280 | 米 |  |
| 11 | 接插件等辅助材料 | 胶布、扎带、螺丝、固定件、五金另料、标识等 | 1 | 批 |  |

注：报价应含货物、安装调试费、管理费、运输费、安全措施费、临时设施费、税金等费用。

2、网络摄像机参数及性能要求

| 图像传感器 | 优于或相当于200万像素 CMOS传感器，靶面尺寸大于等于1/2.8" |
| --- | --- |
| 照度适应范围 | ≥120dB |
| 最低照度 | 彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx |
| 字符叠加（OSD）功能检验 | 可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示 |
| 日志记录功能 | 具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名、IP地址、访问时间、设置参数等信息 |
| 智能分析功能 | 支持智能视频分析功能，当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 |
| 透雾设置 | 在IE浏览器下，剧透透雾设置选项 |
| 宽动态条纹抑制设置 | IE浏览器下，具有宽动态条文抑制设置选项 |
| 背光补偿功能 | 支持背光补偿功能 |
| 移动侦测功能 | 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域 |
| 网络传输能力 | 设备和客户机之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个 |
| 三码流输出功能 | 可同时输出主码流：1920×1080,30帧/s，2Mbps、子码流：1280×720,30帧/s，1Mbps、第三码流：352×288,30帧/s，1Mbps |
| 多浏览器浏览功能 | 可通过IE、Chorme、Firefox、Safari等浏览器浏览监视画面 |
| 网络协议设置 | 在IE浏览器下，具有TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、SIP、UPnP、DHCP、SMTP、SNMP、NTP、802.1x、SNMPV3、Onvif、UNP等网络协议设置选项，支持IP组播设置 |
| 网关ARP绑定功能 | 设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 |
| 友好密码功能 | 启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备 |
| 环境适应性检验 | 摄像机能够在-40℃~+70℃的环境下正常工作 |
| 强制检验 | 具有公安部有关部门出具的有效型式检测报告复印件 |

3、其他技术（或服务）要求（如有）

1）本项目所涉及的摄像机、客户端软件等须由中标人自行完成与监控中心现有主要硬件及系统软件平台的对接兼容。若成交人所投产品不能满足与原系统兼容，学校有权终止合同。

2）本项目免费质保期三年；

3）报价供应商所投网络摄像机须具有公安部有关部门出具的有效型式检测报告（报价时提供检测报告复印件）；

4）报价供应商应具备有效的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，广东省外企业须通过广东省公安厅技防部门的备案（报价时提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格的有关备案证明材料）。

- 送货要求

- 交货地点：广东财经大学保卫处。

- 交货期：合同生效之内起 5 个日历天内。

- 送货要求：送到各使用部门指定的地点，并负责安装调试好。

- 支付方式

乙方完成合同约定的采购和服务内容，且甲方收齐乙方送货单、验收单、发票后5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按递交报价文件的签到先后顺序，由相同报价的供应商从号码箱中随机抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间： _2019___年_11_月_28_日（星期_四 ）上午9：00—9:30（备注：此日期应与公告截止时间相隔3天以上）

- 报价文件送达地点：_临时办公_楼_306__室

- 询价评审时间： _2019___年_11_月_28_日（星期 四_）上午9:30（备注：此日期应与报价文件送达日期一致）

- 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：  许先桂

联系电话： 13682210641

邮箱：   1371781609@qq.com

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

- 保卫处

2019年11月15日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的FA-201911-015广州校区学二饭堂二楼及其他监控项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2019年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广州校区学二饭堂二楼及其他监控项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-201911-015 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。