广东财经大学广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: FA-202109-020

- 项目名称：广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目

- 采购预算：98,320元

- 需求清单及要求

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球场草皮局部修补 | 50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米 | 体育设备 | 120 | 平方米 |  |
| 2 | 足球场划线翻新 | （1）12cm宽白线， （2）50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米） | 体育设备 | 820 | 米 |  |

2、其他技术（或服务）要求（如有）

具体技术指标及性能要求

| 生产工艺 | 植草（簇绒） |
| --- | --- |
| 应用领域 | 专业足球场地 |
| 草苗纤维要求 | 挤出高回弹双S截面型，带绿色包纱单丝（4股/簇） |
| 纤维材质 | 100%PE 进口赛尔隆草丝 |
| 纤维磅重 | 10000DTEX |
| 纤维厚度，宽度 | 厚度达到360微米，宽度达到1.10毫米 |
| 纤维颜色 | 深绿/果绿双色间隔 |
| 草苗高度 | 50 mm |
| 草苗行距、针距 | 3/4 英寸， 20针/10CM |
| 植草密度 | ≥10500针/平米， |
| 编织方式 | 第三代Z字型编织（走针摆幅要小，增加草丝抗拨出力） |
| 有效宽幅 | ≥4米 |
| 标线颜色 | 白色 |
| 草底 | 三层加强网格草底(黑色PP+羊绒+特种网格) |
| 背胶 | 专业混合丁苯乳胶 |
| 草皮使用年限 | 8年 |
| △海水色牢度 | 通过UNIEN ISO 105标准，5级。 |
| △阻燃性能 | 通过EN 13501-1:2009,BFI-S1标准一级检测。 |
| 耐磨性能 | 通过FIFA,EN15306标准二十五万周带填充物的耐磨性检测，结论：为草丝没有明显的变化。 |
| 老化性能 | 通过中国田协华东理工大学实验室2015年度（依据GB/T20394-2013标准）抗老化≥1500小时草丝性能检测，检测结论是草坪老化1500小时后草丝拉断力保留率≥90%以上。 |
| △拉伸回弹 | 通过FIFA,ERCAT实验室UGT标准300次单丝回弹拉伸性能检测。 |
| △填充物飞溅性能 | 通过FIFA实验室，FIFA16标准检测飞溅率≤ 3 %检测。 |

1.2、人造草面层成品及草丝物理机械性能应符合GB36246-2018新国标强制标准，要求如下（提供有国家权威检测机构出具的检测报告复印件，原件备查）：

| 项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%，0°C、23°C、50°C） |  | 45～70 |
| 垂直变形/（mm） |  | 4～11 |
| 草丝拉断力/(N) | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/(N) |  | ≥20 |
| 人工气候老化性能（500h）草丝拉断力/(N) |  | 不低于加速老化前测定值的80% |

1.3、人造草面层成品中有害物质限量应符合GB36246-2018新国标强制标准，要求如下（提供有国家权威检测机构出具的检测报告复印件，原件备查）：

| 项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHPP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m²•h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m²•h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m²•h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m²•h）） | ≤1.0 |

（一）交货期及地点

1.交货期：所有设备在合同生效后20天内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

2.送货地点：广东财经大学内。

（二）安装、调试与培训要求

1.送货、安装期间，货物的保管由中标人负责。

2.所有货物交货后的拆箱、安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下按校方要求进行。

3.中标人负责上门对采购人管理技术人员进行系统项目培训和应用技术培训，提供相应的培训资料（包括纸质资料、电子文档和视频等），提供现场技术培训（确保采购人管理员会操作所采购的所有设备，如采购人更换管理员，中标人须多次到现场培训）以及其他渠道的培训。

（三）项目质量与验收标准

1.中标人应提供货物为原制造商制造的全新产品，符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，并按有关要求进行包装及装运,在中国境内可依常规安全合法使用。

2.在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，中标人须无条件给予退换。

3.中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。交货时提供质量合格证书。

4.如对产品质量、功能等产生争议，采购人有权要求中标人提供第三方权威检测机构出具的检测报告；或将货物送往第三方权威检测机构进行检验，检验不合格的，相关费用由中标人承担；检测合格的，相关费用由采购人承担。

5.中标人和货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

6.中标人必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

（四）质保期

1.产品质量保证期三年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换。

（五）售后服务要求

1.中标人需提供完整售后服务方案，包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。 中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。

2.中标人接到用户报修后，2小时内响应，在24小时内派技术人员上门到场维护，并在48小时内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，乙方提供相同档次的设备或部件给采购人代用。

（六）结算与付款方式

1.合同签订后5个工作日内，中标人支付合同总价5%金额到采购人单位账户作为履约保证金。

2.项目通过双方验收合格后，采购人凭中标人提供的正式发票，在15个工作日内支付合同总价的100%；

3.履约保证金在质保期满后，如无质量问题，采购人凭中标人提供的收据，15个工作日内采购人无息退还；在合同履行过程中如中标人出现违约行为采购人有权没收履约保证金。

（七）违约处罚

1.中标人交付的货物、提供的服务不符合采购文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金。

2.中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物（服务），并安装调试完毕交付采购人使用的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金，采购人因此而造成的经济损失由中标人承担。

3.采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付合同总价5%的违约金。采购人如果逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 送货要求

- 交货地点：广东财经大学体育教学部。

- 交货期：合同生效之内起20个日历天内

- 送货要求：送到各使用部门指定的地点，并负责安装调试好。

- 支付方式

乙方完成合同约定的采购和服务内容，且甲方收齐乙方送货单、验收单、发票后5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按递交报价文件的签到先后顺序，由相同报价的供应商从号码箱中随机抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间： 2021年9月18日（星期六）上午9：00—9:30（备注：此日期应与公告截止时间相隔3天以上）

- 报价文件送达地点：因疫情防控需要，本项目通过发送电子邮件方式报名，符合资格条件的供应商请在在规定报名时间内加盖报价人公章的报名资料扫描件，以“供应商名称+广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目”为邮件主题，发送至邮箱：412285375@qq.com

- 询价评审时间：2021年9月18日（星期六）上午9:30（备注：此日期应与报价文件送达日期一致）

- 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：孙国永

联系电话： 84096907

邮箱： 412285375@qq.com

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

- 体育教学部

2021年09月15日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的FA-202109-020广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2019年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东财经大学广州校区足球场人工草皮修补及划线项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202109-020 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球场草皮局部修补 | 50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米 | 50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米 |  | 120 | 平方米 | 300 | 36,000 |
| 2 | 足球场划线翻新 | （1）12cm宽白线， （2）50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米） | （1）12cm宽白线， （2）50mm高人造草坪面层（草绿色，双Ｓ截面型带包纱单丝，磅重10500DTEM；针距3/4英寸；密度10500针/平方米，Z字型编织，填充30-40目石英砂25Kg/平方米，EPDM环保胶粒6-8Kg/平方米） |  | 820 | 米 | 76 | 62,320 |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  | 98,320 |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。