附件1

第二部分 采购需求编制

- 采购需求

- 采购项目需实现的功能和目标

目前广东财经大学数字化业务主要依赖传统CPU算力，高性能GPU服务器数量稀少且多为入门级配置，难以满足大模型应用的算力需求。本项目通过采购人工智能大模型部署所需算力资源，为学校人工智能应用提供基础支撑，助力打造教学、科研新范式、新创新、新生态，助力学校高质量发展。同时，经济与管理实验教学中心（以下简称“经管中心”）机房现有设备严重老化，故障频发，需要切实解决实验教学基础设施老化问题。本次项目主要围绕以下方面展开：

（1）GPU服务器：搭建人工智能算力底座，实现满血版deepseek等大模型稳定部署，保障充足token储备量，可满足学校1500-2000名师生同时开展教学实训、案例分析、科研建模等场景使用，精准匹配日常教学实践、课题研究、课程设计等实际需求，最大化发挥硬件算力效能。

（2）存储系统：构建分布式存储支撑体系，依托固态硬盘高速读写特性，落地不低400T裸容量存储资源，为人工智能算力平台提供高效、稳定的底层数据存储保障。

（3）调度软件管理机与登录机:以集中化管理为核心，满足统一资源调度、全维度硬件监控、任务分发与运维管控功能。

（4）AI调度平台：构建具备资源调度、作业管理、性能监控、用户权限控制等核心功能的 AI计算资源管理平台，实现对 GPU、CPU等多类算力资源的统一纳管和智能分配。

（5）ROCE高速组网：针对人工智能算力平台实现ROCE组网，完成集群机器互联通信，实现高性能分布式计算。

（6）登录管理服务器：作为集群的统一访问入口和管理枢纽，负责用户身份验证、作业提交、资源调度与监控、系统维护及安全管理。

（7）高密度服务器：构建统一资源池，支持虚拟化、容器化及异构资源调度，满足经管实验教学、多学科交叉教学与科研需求。

（8）超融合平台授权：用于资源调度，服务于经管类实验课程教学软件、管理软件运行，教学资源、教学数据存储。

（9）图形处理服务器1：用于运行虚拟仿真综合实习系统，满足课程1500-2000人高并发量需求。

（10）图形处理服务器2：配消费型显卡，用于部署若干经管实验教学智能体，满足虚拟仿真综合实习等相关课程数智化改造需求。

（11）四路服务器：主要用于运行虚拟仿真综合实习系统，满足课程1500-2000人高并发量需求。

（12）备份一体机：对超融合平台、各服务器节点（包括登录管理服务器、高密度服务器、图形处理服务器、四路服务器）以及管理节点上的关键数据进行统一、高效的自动化备份与恢复。

（13）存储监控软件：针对整个超融合平台存储资源（包括本地高速存储、备份存储等）进行全栈式性能监控、容量分析与智能告警的专业系统。

（14）高性能交换机：显著改善虚拟仿真实验教学中大量学生访问系统平台时的卡顿、延迟、无响应等现象，满足实验教学中多用户并发与大量业务数据吞吐的需求。

（15）高性能集群管理软件：用于管理和调度图形处理工作站和胖节点服务器等的高性能集群管理平台。通过深度集成与优化的集群控制平面，实现对异构物理硬件的统一纳管、高效调度与智能运维。

（16）精密空调：用于中心机房精密空调更新，保障设备稳定运行，提供可靠温控支持。

★本项目为交钥匙工程，投标人须提供项目完整建设方案，并承诺对本项目的货物、运输、安装、服务、配套工程实行一体化交付，补齐其他必要设备、配件、辅材及相关配套设施等，确保所投方案系统完整、适配性强，运行稳定可靠，能够直接正常使用。

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

☑否，原因说明：1.本项目涉及GPU算力平台和超融合计算机主流厂商为大型企业；2.不能满足《财库﹝2020﹞46 号》文件规定，非全部货物由符合政策要求的中小企业制造。

（三）资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

3. 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6.报名并购买本项目招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

- 采购包划分与合同分包

| 序号 | 包组名称 | 主要建设内容 | 是否进口 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU算力平台及配套、超融合平台及配套 | GPU服务器建设；高性能存储系统建设；AI调度平台建设；ROCE高速网络建设；调度软件管理机和登录机建设；高密度服务器建设;图形处理服务器建设;四路服务器建设;备份一体机、存储监控软件、配套网络、制冷和电力改造等 | 否 | 无 |

- 采购项目预（概）算

预算： 1344万元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | A02010104 服务器 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 2 | 存储系统 | A02010507 网络存储设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 3 | # 调度软件管理机 | A02010104 服务器 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 4 | # AI调度平台 | A08060302 支撑软件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 5 | # 调度软件登录机 | A02010104 服务器 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 6 | 200G ROCE高速网络 | A02010202 交换设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 7 | 25G交换机 | A02010202 交换设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 8 | 登录管理服务器 | A02010104 服务器 | 套 | 10 | 否 | 无 |
| 9 | 机箱 | A02010104 | 套 | 10 | 否 | 无 |
| 10 | 高密度服务器 | A02010104 服务器 | 套 | 10 | 否 | 无 |
| 11 | 超融合平台授权 | A08060302 支撑软件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 12 | 图形处理服务器1 | A02010104 服务器 | 套 | 2 | 否 | 无 |
| 13 | 图形处理服务器2 | A02010104 服务器 | 套 | 8 | 否 | 无 |
| 14 | 四路服务器 | A02010104 服务器 | 套 | 10 | 否 | 无 |
| 15 | 备份一体机 | A02010507 网络存储设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 16 | 存储监控软件 | A08060302 支撑软件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 17 | IB交换机 | A02010202 交换设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 18 | IB线缆 | A02010700 信息化设备零部件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 19 | 万兆交换机 | A02010202 交换设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 20 | 万兆光模块 | A02010700 信息化设备零部件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 21 | 千兆交换机 | A02010202 交换设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 22 | 高性能集群管理软件 | A08060302 支撑软件 | 套 | 1 | 否 | 无 |
| 23 | 精密空调 | A02052309专用制冷空调设备 | 套 | 1 | 否 | 无 |

（六）技术要求与商务要求

1.技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

1）总体要求：

A.投标人所提供的所有设备必须是未使用过的全新产品,投标时需提供主要产品（GPU服务器）的厂家、具体型号和加盖投标人公章的技术及性能指标说明；投标人须确保GPU服务器提供不少于2台,存储系统提供不少于3节点,调度软件管理机提供不少于3节点;投标人须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。

B.为保障供货渠道正规合法，投标人必须承诺设备供货时提供GPU服务器、存储系统、高密度服务器的原厂供货确认函原件，未提供原厂供货确认函原件的，采购人有权不予验收。若发现提供的产品与所投产品参数不符合的，按相关政府采购法规定处理。

C.为保障产品服务质量，签订合同时投标人必须提供GPU服务器、存储系统、高密度服务器的原厂售后服务承诺函。

D. 为满足学校教学、科研、管理、生活等多场景人工智能应用需求，投标人必须提供AI智能体开发工具，且该工具须符合以下要求：须为非开源商业成型产品，投标时须提供品牌及型号证明文件；该工具及其知识库须本地部署并支持云端部署，可自定义调用第三方及学校本地大模型。以下功能需满足（投标时提供投标人承诺函并加盖公章）：知识库平台含单位及公共两类知识库，公共知识库提供不少于15个；具备完善内容管理功能，支持标题、正文、图像、图像描述、表格、页眉页脚、注释等文件版面分析，切片功能支持自动默认及自定义切分，也可自定义切分规则（含换行符、句号等标识符），可设定智能体召回文档切片参数，包括最大召回切片数量、最小相似度得分、召回重排阈值等；OCR识别支持流程图及多图合并识别，可实现文档相似度、错别字、敏感词、文件间矛盾等多维度检测；须具备任务流管理功能，支持管理员为智能体自建任务流；提供大模型生成、知识库调用、文本处理、条件选择器、循环调用、长期记忆、表单新增数据等多样节点插件，支持节点串联与并联；智能体与知识库访问权限可精准管控。支持敏感词拦截与自定义设置，数据统计涵盖历史会话、访客、问答、人工四大维度，支持筛选与导出。

E.本次采购的GPU服务器安装在北校区图书馆数据中心机房，为保障制冷效果，须在图书馆数据中心增加精密空调1台，制冷量≥72kW,恒温恒湿型，双系统，下送风，风机不下沉 ，≥7寸触摸屏，谷轮压缩机，EC风机，电子膨胀阀，含风管制作安装及相关风管附件、支架制作安装等。同时对机房电气改造升级：含不少于4个列头柜（开关），线路（线缆），PDU（每个柜按不少于15KW计算）等。（数据中心机房UPS距离机柜约40米）

F．GPU服务器须预装主流国产大模型如DeepSeek,通义千问等，质保期内一年至少两次主动更新，模型重要更新同步跟进更新部署。质保期内若采购人有教学科研等高突发智算需求，投标人须提供不少于10P的远程智能算力支持, 投标时提供投标人承诺函并加盖公章。

G．为保障采购人可以整体使用和管理超融合平台所有CPU、内存和存储资源，本次所采购高密度服务器(超融合一体机)须能够无缝兼容并纳入采购人已有超融合平台统一管理（已有软件平台型号为H3C UIS，已有18台硬件节点型号为H3C R4900 G5）。投标人须在投标文件中详细阐述其提供的兼容方案，并以承诺函方式确认所投方案真实可行，加盖投标人公章，兼容整合方案所涉及的额外费用均包含在总报价中，由投标人承担。

H.本项目超融合平台设备,其中6台高密度服务器及8台四路服务器，将由招标单位的用户部门（网络信息与教育技术中心）统筹建设与管理，供全校统一调度使用；其余10台登录节点、4台高密度服务器、10台图形处理服务器及2台四路服务器，则由经管中心负责建设、管理与使用。若以上部署存在调整，应配合满足需求，实现两部分设备可依据实际条件部署于不同物理空间，但将通过校园局域网实现统一的资源接入与逻辑调度，确保形成协同联动的整体算力资源池。

I．完成敏学楼经管中心机房环境优化、配套线路改造。包括但不限于配套机柜、天花、抗静电地板、强弱电、灯具插座、桥架及线管、机柜内布线、门禁系统、网络系统等所有相关内容，并同步一体化考虑采购单位已有的UPS设备的安装、部署、使用，做好相关配套衔接。

为方便投标人充分理解项目需求，采购人开放现场踏勘，踏勘地点：图书馆数据中心机房，敏学楼经管中心机房。图书馆数据中心机房联系人：罗老师，联系电话：84096450, 敏学楼经管中心机房联系人：宁老师，联系电话：84096087，请提前一天预约。

- 具体技术指标及性能要求

  - GPU服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥48，主频≥2.7GHz，三级缓存容量≥260MB，线程数≥96，功耗≤350W |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持5600MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥12个PCIe5.0标准槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥16 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥64GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器可支持的硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1 种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块960GB SATA SSD硬盘，≥3块3.84TB NVMe SSD硬盘； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥16个2.5英寸硬盘插槽： |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置≥1块RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe)；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥9个200G以太网光接口（满配200G多模光模块），≥2个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥9个200G以太网光接口（满配200G多模光模块），≥2个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45 /SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | N+M冗余 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥8块 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单块电源功率≥2400W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | ★AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | 实配AI 计算单元，GPU卡数量≥8块;每块GPU性能：显存容量≥80GB，FP16 Tensor Core性能≥1970 TFLOPS，FP8 Tensor Core性能≥3950 TFLOPS，互联带宽≥900GB/s |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | ▲BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
|  |  |  |  | d）为了BMC的安全可靠性，避免因BMC用户信息泄露引发安全问题，登录服务器BMC管理软件需支持两种双因素认证。支持动态令牌和静态密码验证双因素认证。支持基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证，提供证明材料 |
|  |  |  |  | e）支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU调节，可以通过BMC带外配置PCIE参数等，提供证明材料 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动。提供证明材料。 |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.7GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥48 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥260MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无要求 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25/200GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

2.2存储系统

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 一、基础配置要求： 提供不少于3节点，每节点配置如下： 1、CPU≥2个,主频≥2.2G，核数≥24核； 2、配置≥256GB内存模块; ★3、配置≥2 * 480GB SSD 通用硬盘模块,≥9 * 15.36TB NVMe SSD通用硬盘模块; 4、配置≥ 2端口25Gb/s光接口（含万兆光模块）；≥1 * 4端口1Gb/s 电接口，≥4个200G 网口（含200G模块）；5、含本次所需存储授权。 二、功能要求： 1、采用去中心分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，不接受IO节点+SAN盘阵或JBOD的存储架构； 2、支持在同一存储集群或在同一个池中，同时部署文件，块，对象功能，并同时提供块、文件、对象完整服务。 3、支持多副本保护机制，可选择2~6副本，允许用户在线调整设置副本数量； ▲4、支持纠删码特性，支持+2/+3/+4灵活EC配比，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机； 5、同一集群（同一硬盘池）可以支持多副本或纠删码两种方式保护数据； ▲6、支持32+2 EC配比，利用率高于90%； 7、支持小IO聚合成满条带后写入持久化层，提升读写性能，降低硬盘磨损； 8、当磁盘或存储节点故障时，存储系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据普通重建速度需能满足：每TB≤7分钟（全闪）且性能下降小于20%；提供证明材料； 9、数据落盘进行深度的均衡优化，集群可写水位达99%，且盘容量差异不超过3%，盘磨损度差异不超过3%，节点间容量差异不超过1%； 10、支持多租户能力，可基于租户创建多个命名空间，提供证明材料； 11、故障2个节点，IO归零时间<15s，数据重构按照自适应重构要求，重构完成后性能相比于规格目标下降2/N（N=存储节点数量）； 12、硬盘故障，存储系统支持业务掉零小于10S； 13.支持中英文远程图形化管理界面，提供运维可视化； 14、存储系统提供存储IO智能分析系统可视化工具，含容量监控、IO读写分布统计、带宽/IOPS监控等性能监控； 15、支持网络亚健康，针对存储节点的网络出现丢包、网络时延大、网口故障故障现象可提供故障告警并隔离。 |

2.3调度软件管理机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥32、主频≥2.7GHz、三级缓存≥128 MB、线程≥64 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持4800MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥24个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0标准槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥32GB DDR5，≥4800MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a) 支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1 种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥1块960G SSD 硬盘，≥2块1.92T SSD； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥8个2.5英寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置≥1块RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe)；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4个千兆以太网口，≥4个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥4个千兆以太网口，≥4个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1 冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单块电源功率≥1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 本次采购不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 投标人需提供长度、高度和深度 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、HDMI、USB3.0 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型）。提供证明材料。 |
|  |  |  |  | c）支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号。提供证明材料。 |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.7GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥128MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无要求 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10/25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

2.4 AI调度平台

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ★1、提供拥有软件著作权的商业版本管理软件,提供≥16颗CPU和≥32块GPU软件license授权; 2、兼容性要求：支持x86、ARM、GPU等混合架构调度管理，提供飞腾、鲲鹏、海光等国产化处理器适配证书；支持海光、沐曦、昇腾、燧原、寒武纪等国产加速卡的适配； 3、支持国产化操作系统，提供与麒麟、龙蜥、统信、欧拉、中科方德适配的认证证书； 4、用户管理：支持通过web界面统一管理系统用户，支持与LDAP、AD域用户或者用户已有统一身份认证集成，支持用户组织架构管理和用户审批； 5、集群监控：可通过图形方式，监控当前整机和各个节点的状态，包括CPU平均使用率、GPU使用率、内存使用率、磁盘剩余量、网络流量和负载等； ▲6、GPU监控：支持GPU的监控，可实时查看GPU的温度、使用率、易用显存、处理器频率和读写带宽等性能指标，并在GPU占用率高而使用率低时发送提醒或警告(投标时要求以真实系统演示此功能)； 7、安全保障与审计：提供三员管理模块（系统管理员、安全保密管理员、安全审计管理员）实现三种管理员权限分离，三种管理权限设置相互独立，相互制约(投标时要求以真实系统演示此功能)；支持用户登录IP白名单，支持查看在线用户和强制下线可疑用户； ▲8、报表统计：支持自定义报表，支持从不同维度统计CPU核小时、GPU卡时、内存使用率、作业相关信息，支持从空间角度（包括部门、项目、用户、队列和应用）和时间角度（如同比和环比）进行对比分析，展示方式包括表格、柱状图、条带图、饼状图、仪表盘、折线图等，可定制时间粒度，如天、周、旬、月、季度、半年、年等； 9、支持按CPU核时、GPU卡时、应用资源、存储用量和内存用量计费；支持从队列、院系、用户、或项目多个维度设置不同的折扣系数； 10、支持二级管理员功能，可以对学院/部门内的用户进行管理，可以查看作业情况、计费和报表等功能； 11、支持设备租赁，支持机柜、服务器、虚机等资源的整租计费，支持包队列和包节点的计费模式； 12、支持图像、文本、视频、语音、3D点云数据类型标注； 13、支持数据ETL，支持用户选择结构化数据源、数据集，创建ETL工作流；支持SQL编辑，支持可视化拖拽的方式搭建ETL建模流程；支持将ETL各节点数据输出为数据集； 14、支持预置多种第三方大模型，平台提供不少于3个大模型预置交付，用户可基于预置大模型快速开展大模型微调训练； 15、支持第三方大模型导入管理，微调训练、部署推理应用； 16、支持对微调训练后的大模型进行量化后部署推理，提供用户推理可调用的API接口，方便用户可以用接口的方式调用大模型的推理能力； 17、支持大模型检索问答。 |

2.5调度软件登录机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥32、主频≥2.7GHz、三级缓存≥128 MB、线程≥64 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持4800MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥24个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0标准槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥32GB DDR5，≥4800MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a) 支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1 种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥1块960G SSD 硬盘，≥2块1.92T SSD； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥8个2.5英寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置1块≥4GB缓存的12G SAS RAID 控制器，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥1个200G以太网光接口（满配200G多模光模块），≥4个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥1个200G以太网光接口（满配200G多模光模块），≥4个10/25G以太网光接口（满配25G多模光模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1 冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单块电源功率≥1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 本次采购不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 投标人需提供长度、高度和深度 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、HDMI、USB3.0 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）支持检测BMC存在的安全隐患。可集中化展示帐号安全和应用协议等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。提供证明材料。 |
|  |  |  |  | c）支持通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现动态叠加新业务以及解决BMC故障。 |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.7GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥128MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无要求 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10/25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 147 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 148 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.6 200G ROCE高速网络

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ▲1、交换容量≥51Tbps，转发性能≥10300Mpps，实际配置≥128个200G光接口，配置≥40个200G多模光模块； 2、设备本身200G接口均为实际固化200G速率，非400G端口降速或者通过1分2方式转换，提供证明材料； 3、设备深度≤800mm，高度≤4U； 4、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能； 5、 支持RDMA无损网络功能，支持RoCEv2，支持PFC、ETS、ECN、DCBX； 6、 支持RoCE集群智能运维平台，支持gRPC高速数据主动上报，全网路径主动探测，实时监测网络健康状态； 7、 支持Telemetry Stream功能、支持MOD功能； 8、 支持SNMP、sflow、RMON。 |

2.7 25G 交换机

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps，≥8个100G以太网光接口，≥48个25G以太网光接口（含48个25G多模光模块）； 2、整机最大路由地址表≥320K，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K； 3、兼容PVST协议，支持跨厂商生成树互通； 4、支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全10.流量1:1采样； 5、支持MOD功能，不占用路由资源。 |

2.8登录管理服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥12、主频≥2.4GHz、三级缓存≥30MB、线程≥24 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持5600MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥ 32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0标准槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥ 1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥2 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥32GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块480G SATA SSD 硬盘，≥2块960G SATA SSD硬盘 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥12个3.5寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置≥1块4G缓存 RAID阵列卡，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0； |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥2个10G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥2个10G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1 冗余冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 本次采购不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.4GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥12 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥60MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无要求 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 147 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 148 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.9 机箱

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 1、机箱高度≤2U； |

2.10高密度服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥32、主频≥2.5GHz、动态频率≥4.1GHz、三级缓存≥60MB、线程≥64；满足超融合一体机的配置。 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持5600MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥ 32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0标准槽位标准槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥ 1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥64GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥ 5块8T SATA HDD硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块480GB SATA SSD 硬盘，≥ 5块8T SATA HDD硬盘，≥2块3.84T NVMe SSD硬盘 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥12个3.5寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置1块≥4GB缓存的12G SAS RAID 控制器，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥6个25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥6个25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | 配备≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1 冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥1600W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 无要求 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | ▲BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
|  |  |  |  | d）支持检测BMC存在的安全隐患。可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。提供证明材料。 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级。提供证明材料。 |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.5GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥60MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 机械硬盘转速≥ 7200rpm |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 147 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 148 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.11 超融合平台授权

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ★1、配置≥20颗CPU的超融合管理软件授权许可；配置≥20颗CPU的计算虚拟化软件授权许可；配置≥20颗CPU的存储虚拟化软件授权许可； 2、支持在通用的x86、ARM架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； 3、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等； 4、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平； 5、支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率； 6、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 7、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机； 8、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、深信服、H3C等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； 9、支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得； ▲10、可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示； 11、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、自动启动、CPU个数、内存大小、启用VNC代理、tools自动升级等（投标时要求以真实系统演示此功能）； 12、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态（投标时要求以真实系统演示此功能）； 13、支持GPU虚拟化功能，能够将GPU切分成vGPU，给虚拟机使用； 14、虚拟化管理平台提供统一的防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置； ▲15、磁盘或者节点故障之后无需人工干预，磁盘或者节点故障之后无需人工干预，提升重构效率，可以做到 ≤15min/TB。 |

2.12 图形处理服务器1

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥32、主频≥2.1GHz、三级缓存≥160 MB、线程≥64 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持5600MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥ 1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥64GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1 种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块 480GB SATA SSD硬盘，配置≥2块7.68TB NVMe SSD硬盘； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥12个3.5寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置≥1块RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe)；支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45 /SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | N+M冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2700W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | ★AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | 实配AI 计算单元，GPU卡数量≥8块，每张GPU卡CUDA 核心≥14000，显存≥24G， FP16算力≥290TFLOPS |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
|  |  |  |  | b）机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 49 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 52 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 53 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 58 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 61 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 63 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 65 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 69 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 70 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 72 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 77 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 89 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 97 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 100 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。提供证明材料。 |
| 101 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 102 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 103 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.1GHz |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥160MB |
| 106 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 109 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 110 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无要求 |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10/25GE |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 113 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 114 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 120 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 121 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 124 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 125 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 126 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 129 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 130 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 131 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 132 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 133 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 134 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 135 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 136 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 137 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 138 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 139 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 140 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 141 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 142 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 143 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 144 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 145 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 146 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 147 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 148 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 149 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.13 图形处理服务器2

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥2个；单颗处理器核心数≥32、主频≥2.5GHz、三级缓存≥60 MB、线程≥64 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥2颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持5600MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥ 1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥64GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1 种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块 480GB SATA SSD硬盘，≥2块960GB SATA SSD硬盘； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥8个3.5寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置≥1块RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe)；支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块）；≥4个千兆电口 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1 冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥1600W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | ★AI 计算单元规格 | ★AI 计算单元 | 实配AI 计算单元，GPU卡数量≥1块，每块GPU性能：CUDA核心数≥9700，显存≥16G；具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.5GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥60MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10/25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 147 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 148 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.14 四路服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU 规格 | ★CPU 信息 | 数量≥4个；单颗核心数≥18、主频≥2.2GHz、三级缓存≥45MB、线程≥36 |
| 2 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | 支持≥4颗x86可扩展处理器, 内存速率最高支持4800MT/s |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥64个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板 PCIe 插槽数量及规格 | ≥5个PCIe5.0 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 无要求 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | ≥ 1个OCP 3.0 |
| 10 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 单条内存≥64GB DDR5，≥5600MT/s |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4 |
| 13 | 产品规格 | ★存储规格 | 硬盘类型 | 投标人需提供服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 无要求 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | a)支持SATA/SAS/NVMe |
|  |  |  |  | b) 应提供≥ 1种类型固态盘接口，如 M.2、UFS、SATA、PCIe 等 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块480GB SATA SSD硬盘；≥2块1.92TB SATA SSD硬盘 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥8个2.5寸硬盘插槽 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a) 若服务器支持机械硬盘，机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID 卡规格（若支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 配置1块≥RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,PCIe)；支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡） | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡） | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | ★网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 无要求 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | ≥4个10/25G以太网光接口（满配万兆多模光模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45/SFP 等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 27 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB 接口 | ≥3个USB3.0接口 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 无要求 |
| 30 | / |  | 其他接口 | 无要求 |
| 31 | 产品规格 | ★电源规格 | 电源冗余模式 | 2+2冗余配置 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥4 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2000W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | ★整机规格 | ★外观和结构 | a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | b）产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | c）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |
|  |  |  |  | d）应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |
|  |  |  |  | e）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  |  | f）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 投标人需提供产品尺寸； |
|  |  |  |  | 设计应遵循标准化、系列化的要求； |
|  |  |  |  | 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 投标人需提供导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位 (U) 比 | 无要求 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度 - 40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20%～93%（40℃）；大气压 86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 无要求 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
|  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 43 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 本次采购不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 无要求 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 本次采购不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 本次采购不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 本次采购不涉及 |
| 48 | 功能要求 | ★主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 51 | 功能要求 | ★网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | ★CPU 功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 无要求 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 无要求 |
| 60 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | ★整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | a）支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
|  |  |  |  | b）支持熔断保护与恢复功能 |
| 64 | 功能要求 | ★管理系统功能 | ★BMC 固件基础功能 | 1）支持 DHCP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 2）支持静态 IP 设置网络功能； |
|  |  |  |  | 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |
|  |  |  |  | 4）支持日志信息导出和记录删除功能； |
|  |  |  |  | 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |
|  |  |  |  | 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； |
|  |  |  |  | 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |
|  |  |  |  | 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |
|  |  |  |  | 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |
|  |  |  |  | 11）支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； |
|  |  |  |  | 12）支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |
|  |  |  |  | 13）支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |
|  |  |  |  | 14）支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |
|  |  |  |  | 15）支持设置口令策略功能； |
|  |  |  |  | 16）支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |
|  |  |  |  | 17）支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |
|  |  |  |  | 18）支持读取设备主板的工作环境温度功能； |
|  |  |  |  | 19）支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； |
|  |  |  |  | 20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； |
|  |  |  |  | 21）应支持固件版本查询、固件升级 |
|  |  |  |  | 22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |
|  |  |  |  | 23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |
|  |  |  |  | 24）支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； |
|  |  |  |  | b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |
|  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； |
|  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |
|  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |
|  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； |
|  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |
|  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |
|  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |
|  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |
|  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |
|  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |
|  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |
|  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |
|  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |
|  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 | ★操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 71 | 功能要求 | ★中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 无要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 无要求 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 无要求 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 无要求 |
| 75 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求 | 无要求 |
| 76 | 安全要求 | ★固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe 卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | ★系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | ★信息安全要求 | ★研发过程安全 | 投标人承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 投标人承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞（如驱动程序、BMC 软件等）都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 无要求 |
| 99 | 安全要求 |  | ▲增强要求 | a）支持可信平台控制模块（TPCM） |
|  |  |  |  | b）BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型）。提供证明材料。 |
|  |  |  |  | c）支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号。提供证明材料。 |
| 100 | 安全要求 | ★物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 101 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求 |
| 102 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU 主频 | ≥2.2GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单 CPU 核数 | ≥18 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单 CPU 末级缓存容量 | ≥45MB |
| 105 | 性能要求 | ★内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 本次采购不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性能 | FC HBA 卡速率 | 无 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10/25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 112 | 性能要求 | ★电源能耗 | ★电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | ★部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | ★外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | ★软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 125 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 128 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | ★服务响应 | ★服务响应 | a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  | b）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  | c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  | d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | ★服务周期 | ★服务周期 | a）产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3 年； |
|  |  |  |  | b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； |
|  |  |  |  | c）产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |
|  |  |  |  | d）产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | ★服务工具要求 | ★工具要求 | 投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能 |
|  |  |  |  | a）本地的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | b）网络的数据备份和还原功能； |
|  |  |  |  | c）服务器操作系统的自动安装功能； |
|  |  |  |  | d）服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 无要求 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 投标人提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 无要求 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | ★增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人提供原厂级的部件 / 软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 投标人有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 投标人具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 投标人提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 146 | 运维 | 运维功能 | 产品特性 | BIOS 开机自检代码（POST CODE）明文化展示，将BIOS启动过程中的所有 POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（故障位置和类型） |
| 147 | 运维 |  | 运维特性 | 可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段，以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态或支持配置氛围灯与服务器监控或功率负载等状态联动 |
| 148 | 运维 |  |  | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号 |

2.15备份一体机

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 1.标准2U机架式，主控机柜≥12盘位，双控制器架构，支持热插拔冗余控制器、主机路径冗余保护、故障热切换； 2.配置控制器数量≥2，最大可扩展至≥16控制器，每控制器配置1颗处理器和一颗存储专用芯片；单个处理器核心数≥8，主频≥2.3GHz，存储专用架构芯片负责数据I/O处理，该芯片具备RAID运算、SAS协议解析、iSCSI指令解析、TOE卸载等； 3. 配置缓存≥32GB；支持管理缓存和数据缓存分离； 4.整机提供≥4个IO主机卡槽，≥4*10GbE接口 5.配置 ≥2*480GB SAS SSD系统盘，≥2*3.84TB SSD；≥6*8TB、7200转企业级SAS硬盘。 6. 支持FC SAN / IP SAN / NAS存储，支持统一的块存储和文件存储，支持SAN与NAS的一体化免网关双活；支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTPS存储协议 |

2.16存储监控软件

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 1.支持RAID 0、1、5、6、10、50、60及线性RAID的RAID方式，提供证明材料； 2.支持FC SAN / IP SAN / NAS存储，支持统一的块存储和文件存储，支持SAN与NAS的一体化免网关双活；支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTPS存储协议； 3.支持介质扫描功能，对数据完整性进行检查； 4.支持智能快照（包含快照策略设备）、远程复制（包含远程异步复制）、负载均衡等功能； 5.配置存储QoS功能，针对前端不同级别的应用提供存储资源的优先分配功能； 6.支持与OpenStack等云计算平台对接，OpenStack统一管理存储资源； 7.支持日志管理，能够显示相关日志，并可按照时间顺序进行显示；支持安全账户登录管理功能；支持用户管理功能；支持状态监控，监控信息包括设备基本信息、硬盘运行状态和控制器运行状态； 8.支持自动精简配置；支持在线扩容功能； 9.支持日志管理，能够显示相关日志，并可按照时间顺序进行显示； 10.支持安全账户登录管理功能；支持用户管理功能； 11.支持状态监控，监控信息包括设备基本信息、硬盘运行状态和控制器运行状态； 12.支持镜像、文件迁移功能； 13.配置容器虚拟化功能，节省计算投入，提供证明材料； 14.配置数据备份软件，支持数据库备份、虚拟机备份、操作系统备份，并配置30TB备份容量授权，授权不限制客户端数量，提供证明材料。 |

2.17IB交换机

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 200Gb/sHDRInfiniBand交换机，端口≥40个 |

2.18IB线缆

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ≥3米100G HDR100光缆 |

2.19 万兆交换机

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | ★1、交换容量≥96Tbps，包转发率≥2000Mpps， 10GE光接口数≥48（含万兆多模模块），100GE光接口数≥8； 2、支持风扇风向支持前后和后前通风，风扇≥3； 3、工作温度-5ºC～45ºC； 4、整机最大路由地址表≥320K； 5、支持双向ACL、支持端口ACL、支持VLAN ACL； 6、支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样； 7、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，支持IGMP Snooping Group-policy，支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM； 8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 9、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 |

2.20 万兆光模块

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 万兆多模,LC接口 |

2.21 千兆交换机

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 1、交换容量≥24Tbps，包转发率≥660Mpps，业务插槽数≥1，千兆电接口数≥48，10GE光接口数≥4； 2、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔,前后通风，且风道可调;支持冗余电源模块、冗余风扇模块； 3、为节约机柜空间，设备高度需≤1U；提供证明材料 4、支持 IPv4、IPv6 静态路由，RIP 等三层动态路由协议，支持策略路由； 5、支持防火墙扩展插卡，可通过Web界面进行攻击防范功能配置，可支持防范的攻击类型有扫描攻击防范、泛洪攻击防范和单包攻击防范，以及支持对检测到的攻击报文所采取的防范措施配置，例如输出告警日志、丢弃报文、加入黑名单或进行客户端验证； ▲6、支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址（投标时要求以真实系统演示此功能）； 7、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 |

2.22 高性能集群管理软件

| 序号 | 指标性 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | 1、支持多种容器引擎，提供容器生命周期管理、资源监控、日志查看与终端访问功能； 2、支持集群管理，如K8s集群管理架构、命名空间隔离、可视化监控、节点调度与资源分配； 3、支持GPU异构资源调度与监控，如 NVIDIA全系列、国产GPU（如DCU、昇腾、天数智芯等），支持MIG多实例划分、GPU资源隔离与使用率监控； 4、支持弹性伸缩（HPA与自定义策略）， 支持基于CPU/内存的自动扩缩容，支持手动调整副本数，支持自定义指标与伸缩策略配置； 5、支持镜像仓库管理，支持私有镜像仓库（如Harbor），提供镜像上传、下载、版本管理、同步与复制功能。 6、支持多种调度策略，如优先级调度、抢占式调度、回填调度、公平份额调度、拓扑调度、NUMA调度等，支持多调度器兼容（如Slurm、K8s）； 7、支持资源监控与统计报表，如CPU、内存、GPU、网络、磁盘等资源使用情况的实时监控、统计报表与告警功能。 8、支持AI模型管理与部署，支持模型市场、模型版本管理、一键部署、私有模型上传与共享； 9、支持文件与数据管理， 支持文件上传下载、跨域分享、断点续传、数据集管理、知识库解析（支持Word、PDF、图片等格式）； 10、支持作业管理与分析，如作业提交、监控、挂起、取消、优先级调整、作业热图、历史作业查询与资源消耗分析； 11、支持用户与权限管理，如多角色权限控制（超级管理员、用户组管理员等），支持资源配额、队列访问控制与服务质量管理（QoS）； 12、支持高可用与容错机制， 支持管理节点高可用部署、作业Checkpoint、断点续训、异常自动恢复、资源预留与动态分区容灾； 13、支持异构硬件与统一资源池，支持x86、ARM、海光等CPU，支持GPU、加速卡等异构资源的统一纳管、调度与监控； 14、提供API与二次开发支持，开放调度系统API接口，支持系统定制与二次开发，提供完整的开发文档与厂商承诺。 |

2.23 精密空调

| 序号 | 指标性 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键指标 | - 风冷房间级精密空调（2台） - 精密空调1 - 室内回风工况:干球温度 24℃，相对湿度 50%RH - 总制冷量（kW）≥100； - 显冷量（kW）≥91； - 压缩机数量：2台； - 循环风量（m³/h）≥25500； - 电加热量（kW）≥9； - 加湿量（kg/h）≥6； - 电源模式：三相380V 50HZ； - 室内机尺寸：≤1830*998*1975（长*宽*高）mm (10)室外机尺寸：≤2*（1845*1273*660）（长*宽*高）mm (11)功能类型：单冷+加热+加湿； (12)送风型式：上送风； - 精密空调2 - 室内回风工况:干球温度 24℃，相对湿度 50%RH - 总制冷量（kW）≥50； - 显冷量（kW）≥48； - 压缩机数量：2台； - 循环风量（m³/h）≥14500； - 电加热量（kW）≥9； - 加湿量（kg/h）≥6； - 电源模式：三相380V 50HZ； - 室内机尺寸：≤1380*998*1975（长*宽*高）mm - 室外机尺寸：≤2*（1045*1273*660）（长*宽*高）mm - 功能类型：单冷+加热+加湿； - 送风型式：下沉式风机地板下送风； - 直联式后倾无蜗壳离心EC风机； - 全封闭涡旋压缩机； - 不小于7英寸触摸彩色液晶屏，具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能，机组需配滤网堵塞报警开关； - 机组配置滤网堵塞报警开关；每台精密空调配置4个或以上的回风温度传感器，2个独立的温湿度传感器，2个高低压传感器； - 空调机组设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调解技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式； - 精密空调具有风机故障检测、加湿故障及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定； - 具备来电自启动功能，具备延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”。空调机组的输入电源因故障恢复正常后，启动后空调机组设置的参数须与停机前的设置保持一致； - 精密空调机组满足远程监控功能，具备RS485或以太网接口通信接口，支持Modbus通讯协议； - 系统应具备至少32台机组联动控制功能。通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。空调都应有相同的完整的电脑控制系统，不允许同一场地中，某一台带有完整的可以进行监控的主板，而其他机组的控制系统没有监控功能，仅能串联在这台主机上，通过这台主机进行远程监控； 3、精密空调安装辅材（2台件） 含搬运、安装、调试、室内外空调设备底座、围水堰制作、给排水管、60米铜管、保温棉、R410A制冷剂、冷冻油、30米供电电缆 ▲ 精密空调需提供节能认证证书； ▲按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，产品抗震不小于8级，提供同系列产品认证证书及具有CMA和CNAS标识的第三方产品抗震认证试验报告； |

3.商务要求：

1)合同签订要求

中标人须在中标公示完成后5天内签订合同，否则视为放弃中标资格。

2)交货期及地点

施工地点：广东财经大学用户指定地点；

施工期：施工及设备安装调试工作必须在签订合同后2个月内完成。

3)安装、调试与培训要求

A.送货、安装施工期间，货物的保管由中标人负责。

B.所有货物交货后的拆箱、安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下按校方要求进行。

C．本项目施工全过程，投标人须严格遵循国家、行业及地方现行施工安全相关标准、规范、规程及招标人安全管理规定，落实安全施工责任制，确保施工安全。施工期间中标人不得损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

D.中标人负责上门对采购人管理技术人员进行免费的系统项目培训和应用技术培训，提供相应的培训资料（包括纸质资料、电子文档和视频等），培训人数、时间、地点由采购人确定。

4)项目质量与验收标准

A.投标人应保证提供的货物质量必须符合国家强制性产品认证标准及行业通用技术规范，并满足招标文件中规定的技术参数与性能要求。产品供货时需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

B.投标人应保证所供货物须是全新的、未使用过的货物。投标人须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对设备正常运行必需的未列明配件，中标人应主动补充提供，相关费用视为已包含在合同总价中。

C.投标人中标后，在供货时需提供原厂商出具的原厂供货确认函原件，以及GPU服务器、存储系统、高密度服务器的原厂售后服务承诺函。

D.若中标人所提供货物性能未达投标承诺或技术参数与招标要求出现偏离时，采购人有权：①拒收并要求中标人进行赔偿。②要求中标人7个工作日内进行更换。③按合同总额每日0.5%向中标人收取违约金。④整改产生的运输、检测、误工等费用由中标人全额承担。E. 中标人为保障项目整体性额外提供的配套设备、设施、材料及相关施工，须符合行业现行最新标准。如因该部分内容质量不达标、安装不当引发事故、质量问题及损失的，由中标人承担全部责任，采购人有权向其索赔。

E. 项目整体交付后须经使用部门试用至少1个月以上，如试用中有问题须限时整改，试用期相应顺延。货物试用无问题后，经过采购人组织的验收通过，共同签署验收报告。

F．采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

G．中标人须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给采购人。

3）质保期

A.本项目中的所有货物提供至少3年质保（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行）。投标时提供投标人承诺函并加盖公章。

B.质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自项目验收合格之日起计算。

C.从验收合格之日起三年内，用户所购设备发生非人为故障，中标人应上门维修。如不能完全修复，则应更换不低于原规格型号的新部件或设备,设备在验收合格后头三个月内发生故障,中标人须无条件更换同一档次的设备。

D．质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须更换不低于原规格型号的设备或部件。

4）售后服务要求

A.项目验收通过之日起，中标人提供1人每周5天*8小时GPU算力驻场服务，服务期限3年，服务人员须具有计算机类全日制本科以上学历，二年以上相关工作经验。(经过采购人考核后方可入场)

B.提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人须免费提供相同档次的设备临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

C.质保期满后，中标人应负责设备的维修，并保证以最优惠的价格提供零备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5）结算与付款方式

A．合同签订后5个工作日内，中标人交纳合同总价金额5%到采购人单位账户作为履约保证金。

B．合同签订后，采购人凭中标人提供的相应金额的增值税专用发票，在15个工作日内支付合同总价的5%。

C．项目通过初步验收合格后，采购人凭中标人提供的相应金额的增值税专用发票，在15个工作日内支付不超过合同总价的70%。

D.项目通过最终验收合格后，采购人凭中标人提供的相应金额的增值税专用发票，在15个工作日内支付合同剩余尾款。

E．履约保证金在质保期（质保期3年）满后，如无质量问题，采购人凭中标人提供的收据，15个工作日内采购人无息退还；在合同履行过程中如中标人出现违约行为采购人有权没收履约保证金。

6）违约处罚

A．中标人交付的货物、提供的服务不符合采购文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金，并退回学校已付所有款项。

B．中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金，采购人因此而造成的经济损失由中标人承担。

C．采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付合同总价5%的违约金。采购人如果逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

D.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

7）其他重要事项说明或要求

中标人须文明施工、爱护现场其它设施。交付使用前要清理现场，废料垃圾由中标人负责清运出校园区域，不得留下任何垃圾，做到现场整洁、货物干净。